PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA

Posušje, rujan 2015 godine

S A D R Ž A J

Opće odredbe .............................................................................................................. 4

Uvod ............................................................................................................................  5

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA

1   Prikaz postojećeg stanja  ....................................................................................................  5

1.1. Zemljopisne  karakteristike ..............................................................................................  5

1.2.  Zemljopisni položaj, geološko-hidrološke prilike, klimatski i seizmički uvjeti………..   6

1.3. Ekonomska ili gospodarska  razvijenost općine Posušje ……………………………..  8

1.4. Broj i struktura poduzeća …………………………………………………………….    8

1.5. Prihodi i prosječna plaća ………………………………………………………………. 9

1.6. Vanjskotrgovinska razmjena i najznačajniji izvozni proizvodi i poduzeća …………..  9

1.7  Demografske karakteristike i kretanja ………………………………………………….. 11

1.8. Broj stanovnika, gustoća i prostorni raspored …………………………………………..  11

1.9.  Struktura stanovništva ………………………………………………………………..  12

1.10. Pregled pravnih gospodarskih subjekata  po vrstama …………………………………  14

1.11. Industrijski objekti …………………………………………………………………….  14

1.12. Poslovni i veći trgovački objekti ………………………………………………………. 15

1.13. Benzinske pumpne stanice …………………………………………………………….. 15

1.14. Pregled pravnih osoba u gospodarstvu u smislu povećane opasnosti od

nastajanja i širenja  požara ……………………………………………………………..  16

1.15. Pregled industrijskih zona u smislu nastanka i širenja požara …………………………. 17

1.16. Pregled cestovnih  pravaca po vrsti ……………………………………………………. 17

1.17. Pregled turističkih naselja ……………………………………………………………….18

1.18. Pregled elektroenergetskih građevina za proizvodnju i  prijenos električne energije …. 18

1.19. Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova,

eksplozivnih materija i drugih opasnih materija ……………………………………….. 19

1.20. Pregled vatrogasnih domova za smještaj dobrovoljnih vatrogasaca, društava

i profesionalnih i  dragovoljnih vatrogasnih postrojbi …………………………............  20

1.21. Pregled prirodnih crpilišta vode koji se mogu upotrebljavati za gašenje požara ……..    20

1.22. Postojeći kapaciteti izgrađenih vodovoda na području općine ……………………….     20

1.23. Pregled naselja i dijelova naselja u kojima su izvedene vanjske hidrantske mreže

za gašenje požara ………………………………………………………………………. 20

1.24. Pregled građevina u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj osoba

(škole,crkve, vrtići, jaslice, đački i studentski domovi, zdravstvene ustanove,

sportski objekti, kulturno-umjetnički objekti i sl.) ……………………………………     21

1.25.  Pregled lokacija građevina  u kojima se obavlja utovar i istovar zapaljivih tekućina,

plinova i drugih opasnih materija ……………………………………………………… 22

1.26. Pregled poljoprivrednih i šumskih površina ……………………………………………   23

1.27. Pregled šuma po vrstama i stupnju ugroženosti od požara i izgrađenosti

protupožarnih cesta i protupožarnih prosjeka ………………………………………... .   24

1.28. Pregled naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina koji su

nepristupačni za prilaz vatrogasnim vozilima ………………………………………. .     26

1.29. Pregled naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina

u kojima nema dovoljno sredstava za gašenje požara ………………………………….   26

1.30. Pregled sustava telefonske i radijske veze uporabljivih prilikom gašenja požara ……     27

1.31. Pregled operativnih centara civilne zaštite i profesionalnih vatrogasnih postrojbi,

koje se koriste u slučaju nastanka požara ……………………………………………..    27

1.32. Pregled broja požara i vrste građevina na kojima su nastali požari

u posljednjih 10 godina ………………………………………………………………..    27

2. STRUČNA OBRADA PODATAKA ……………………………………………………..   30

2.1. Gustoća izgrađenosti unutar jednog požarnog sektora ili zone uz ocjenu

o postojećoj fizičkoj strukturi građevina s obzirom na širenje požara …………………….31

2.2. Požarni sektori ……………………………………………………………………………..31

2.3. Katnost građevina i pristupnosti putevima i površina za eventualne

akcije evekauacije i gašenja ……………………………………………………………….34

2.4. Starost građevina i potencijalne opasnosti za izbijanje požara …………………………….34

2.5. Stanje provedenosti mjera zaštite od požara u industrijskim zonama i

ugroženosti građevina izvan industrijskih zona ……………………………………………34

2.6. Stanje provedenosti mjera zaštite od požara za građevine

istih namjena na određenim područjima ………………………………………………….  35

2.7. Stanje izvorišta vode i hidrantske instalacije za gašenje požara ………………………….  35

2.8. Zaključak:1 …………………………………………………………………………………35

2.9. Stanje izvedenih distributivnih mreža energenata – električna energija ………………….. 36

2.10. Zaključak:2 ………………………………………………………………………………  36

2.11. Stanje provedenih mjera zaštite od požara na šumskim i poljoprivrednim površinama ….36

2.12. Uzroci nastajanja požara i širenja požara na već evidentiranim požarima

tijekom zadnjih 10 godina ………………………………………………………………..37

2.13. Broj profesionalnih i dragovoljnih vatrogasnih postrojbi ……………………………… .. 37

2.14. Zaključak:3 ……………………………………………………………………………… .38

3. PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO

PROVESTI KAKO BI SE OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA

SMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆU RAZINU …………………………………..........38

4. PROCJENA UGROŽENOSTI  OD POŽARA PRAVNIH  OSOBA ……………………..…39

5. ZAKLJUČAK ………………………………………………………………………………...39

6.  MJERE, NAČIN IZRADE, USKLAĐIVANJA, AŽURIRANJA I ČUVANJA

PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA …………………………….............................40

7. GRAFIČKI PRILOZI ………………………………………………………………….…. … 41

OPĆE ODREDBE

Metoda izrade ažuriranja, čuvanja i usklađivanja procjene ugroženosti od požara kao temeljnog dokumenta za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, a koje su sastavni dio mjera zaštite ljudi i materijalnih dobara, propisana je Metodologijom za izradu procjene ugroženosti od požara (Službene novine FBiH, broj: 08/11), a u skladu sa Zakonom o zaštiti požara i vatrogastvu (Službene novine FBiH 64/09), gdje su propisani načini izrade procjene ugroženosti od požara za sve razine vlasti, krenuvši od federalne razine do pravne osobe. Između ostalog, ovim dokumentima se pored načina izrade procjene ugroženosti od požara definira i postupak usklađivanja, ažuriranja i čuvanja plana zaštite od požara.

Procjena ugroženosti od požara, kao sastavni dio procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća, predstavlja temeljni dokument za izradu plana zaštite od požara, koji su regulirani Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara (Službene novine FBiH broj: 08/11).

Procjenjivanje ima za cilj analiziranje i prosuđivanje situacije okruženja, materija te drugih nazočnih elemenata koji su usko vezani za izradu plana zaštite od požara. Procjenjivanje bi trebalo obuhvaćati sljedeće elemente:

- rizike, odnosno uzroke koji mogu dovesti do nastanka požara;

-  posljedice koje mogu nastati po ljude i materijalno dobro;

- utvrđivanje odgovarajućih organizacija koje bi se bavile poslovima zaštite od požara, a sve s ciljem sprječavanja nastajanja požara i njegovih posljedica, odnosno na spašavanje u evakuaciji ljudi i materijalnih dobara;

-druga pitanja kojima se smanjuju rizici i uzroci nastajanja požara.

Da bi se korektno izvela procjena ugroženosti potrebno je analizirati:

- postojeće stanje;

- požarne ugroženosti;

- stručna mišljenja o postojećem stanju organiziranja zaštite od požara;

- organiziranja i stanja osposobljenosti profesionalnih i dragovoljnih vatrogasnih postrojbi te službi za zaštitu od požara;

- prijedlog mjera;

- zaključci; i

- grafički prilozi.

Prilikom izrade procjene ugroženosti od požara korištene su definicije prirodnih i drugih nesreća koje su sadržane u Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH: 35/4, 38/6, 52/9 i 56/9).

UVOD

Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu u FBiH (u daljem tekstu: Zakon) je donesen na temelju članka IV.B.7.a) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a na temelju kojeg je donesena Metodologija za izradu Procjene ugroženosti od požara, koju je izradila Federalna uprava civilne zaštite.

Nadležnost i zakonska obveza Općine, odnosno Općinskog vijeća je, da donese Procjenu ugroženosti općine od požara, a nadležnost i zakonska obveza Službe civilne zaštite Općine je da istu izradi.

Procjena ugroženosti od požara općine Posušje (u daljnjem tekstu: Procjena), temeljni je dokument zaštite od požara općine Posušje.

Stanje utvrđeno u ovoj Procjeni ubuduće treba biti uvršteno u planiranje prostornog razvoja općine Posušje.

Također, u okviru organizacije sustava zaštite i spašavanja na području općine, Općina je obvezna osigurati normativno-organizacijski i funkcionalno-samostalan i jedinstven sustav koji djeluje u redovnim i u svim drugim vanrednim odnosima i okolnostima, kao i u vanrednim i ratnim uvjetima.

Zato je i cilj ove Procjene, da se u suradnji sa svim važnijim faktorima na području općine Posušje utvrde osnove ugroženosti područja općine Posušje od požara i utvrde pravci djelovanja svih struktura s osnovnim ciljem smanjenja utjecaja požara na život i zdravlje ljudi i nanošenje šteta na materijalnim i drugim dobrima.

PROCJENA UGROŽENOSTI OD POŽARA

- PRIKAZ POSTOJEĆEG STANJA

Prikaz postojećeg stanja treba omogućiti uvid u stvarno stanje na promatranim lokacijama, čime bi se prepoznali rizici, broj eventualno ugroženih subjekata, broj subjekata koji ugrožavaju druge, propusti u sustavu obrane od požara te ostali elementi bitni za normalno funkcioniranje sustava zaštite i spašavanja. Postojeće stanje treba sadržavati točne i ažurne podatke koji su relevantni za izradu procjene ugroženosti od požara i plana zaštite od požara. U prikazu postojećeg stanja nalazit će se svi relevantni podaci koji su vezani za prirodne, geološke, socijalno-ekonomske, tehničko-tehnološke te druge analize potrebne za izradu Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara.

1.1. Zemljopisne karakteristike

Površina općine Posušje je 461,1  km²

Nadmorska visina Posušja je 675 mnv, najviša točka je 2228 mnv, a najniža 500 mnv. Općina Posušje ima 16 590 stanovnika (po popisu iz 1991.godine).

Gustoća naseljenosti 36,11 stanovnika po km².

U usporedbi s ostalim općinama u FBiH, općina Posušje se nalazi na 17. mjestu po gustoći naseljenosti, što je svrstava među rjeđe naseljene općine u Federaciji.

Kad je riječ o klimi, može se reći da je klima sredozemna i umjereno-kontinentalna, barem za onaj prostor općine koji je uglavnom 99 % nastanjen i gdje se odvija gospodarski i svaki drugi život. Vrlo malim dijelom područja ulazimo u planinsko područje i to na prostoru parka prirode Blidinje te se može reći da na tim prostorima imamo i planinske klime.

Bitno je napomenuti da na prostoru općine imamo oko 2 200  sati sunčanog razdoblja u godini ili oko 170 dana u godini, što je jedan od bitnih preduvjeta za suho i jako toplo vrijeme, što značajno povećava ugroženost općine od požara općenito.

Ono što je također bitno jeste da u ljetnim razdobljima uglavnom na prostoru naše općine, kao i šireg okruženja vladaju sušni periodi, što je bitno za napomenuti kad je u pitanju ranjivost prostora od izbijanja požara.

Na prostoru općine imamo dva jezera i to prirodno jezero Blidinje, površine 3,2 km2, a na 1182,9 mnv. Najveća dubina jezera je 4,5 m. Ovo jezero može biti korišteno kao zahvatište vode za gašenje požara helikopterom ili crpljenjem vatrogasnim cisternama.

Drugo jezero je umjetno akumulacijsko jezero za pitku vodu na 910 mnv i kapaciteta  4,5 milijuna m3  vode za piće. Ovo jezero također je izvor vode za potrebe gašenja požara, ali nikako zahvatom s ogledala jezera nego s vodovodnog sustava ili iz bočnog istočnog bazena za kupanje koje ima oko 1 500 m3 zapremnine.

U posuškom polju u zimskom razdoblju povremeno se izliju velike količine vode iz povremenih vrela u crnašnici i iz Miruše oko 22 milijuna kubičnih vode. S obzirom na to da u zimskom razdoblju opasnost od požara je zanemariva to je ova količina vode nezanimljiva s gledišta procjene ugroženosti od požara.

1.2. Zemljopisni položaj, geološko-hidrološke prilike, klimatski i seizmički uvjeti

Površina općine Posušje je 461,1  km². Nadmorska visina mjesta Posušja je 675 mnv, najviša točka je 2 228 mnv, a najniža 500 mnv. Općina Posušje ima 16 590 stanovnika (po popisu iz 1991. godine). Gustoća naseljenosti 36,11 stanovnika po km². U usporedbi s ostalim općinama u FBiH, općina Posušje se nalazi na 17. mjestu po gustoći naseljenosti, što je svrstava među rjeđe naseljene općine u Federaciji.

Kad je riječ o klimi, može se reći da je klima sredozemna i umjereno-kontinentalna, barem za onaj prostor općine koji je uglavnom 99 % nastanjen i gdje se odvija gospodarski i svaki drugi život. Vrlo malim dijelom područja ulazimo u planinsko područje i to na prostoru parka prirode Blidinje te se može reći da na tim prostorima imamo i planinske klime.

Bitno je napomenuti da na prostoru općine imamo oko 2 200  sunčanih sati u godini ili oko 170 dana u godini.

Ono što je također bitno jeste da u ljetnim razdobljima uglavnom na prostoru naše općine, kao i šireg okruženja vladaju sušni periodi, što je bitno za napomenuti kad je u pitanju razmišljanje i planiranje razvitka poljoprivrednog sektora, u takvim okolnostima.

Prosječna godišnja količina padalina za prostor općine Posušje, može se reći da je to oko 1 200 mm padalina.

Općina Posušje prostire se u sredini zemljopisnog pojma zapadna Hercegovina uz granicu s Republikom Hrvatskom, odnosno  na jugu graniči s općinom Imotski i susjednom općinom Grude. Jugoistočno graniči s općinom Široki Brijeg. Na sjeveru i sjeveroistoku nalaze se općine Tomislavgrad i Jablanica. Obuhvaća  na sjeveru prostor parka prirode Blidinje s Blidinjskim jezerom, površine 3,2 km2 i najveće dubine 4,5 m, a nalazi se na 1 180 mnv i planinom Čvrsnicom kao najvišom planinom cijele Hercegovine, na kojoj se nalazi vrh Pločno na 2 228 mnv, što je i najviša točka općine, a najniža točka je u Podbiloj na 405 mnv. Grad Posušje kao upravno i administrativno sjedište općine nalazi se na 670 mnv, a prostorno grad se prostire kao naseljeno mjesto na 2,21  km². Općina je brdsko-planinskog  reljefa.

Blidinjsko jezero 3,2 km 2, a na 1182,9 mnv. Najveća dubina jezera je 4,5 m.

Bitno je napomenuti da je površinska i dublja građa tla na prostoru općine Posušje takve strukture da obiluje krečnjačkim stijenama pogodnim za proizvodnju velikog broja građevinskih materijala ili finalnih proizvoda od različitih vrsta kamena. Više riječi o kamenu će biti  u poglavlju izvora općine.

U Posuškom polju postoje velike količine gline također pogodne za industrijsko iskorištavanje u budućnosti.

U posuškoj geološkoj strukturi tla postoje značajne količine boksita, što također predstavlja veliku mogućnost za razvitak  rudarstva, tim više što postoje i kadrovi za to profilirani kroz dugogodišnji rad u „DP Boksit“ Posušje.

Na cijelom prostoru općine Posušje biljni pokrov je raznovrstan i bogat s obzirom na broj biljnih vrsta i njihovu biodinamiku. To su livade i pašnjaci bogati raznolikim ljekovitim biljem i raznovrsnim travama koje služe za ispašu ili sijeno. Također su zastupljene i šumske površine s različitim vrstama drveta među kojima prevladava bukva na višoj nadmorskoj visini i hrast u nižim predjelima općine, tj. do oko 1000 mnv. U manjoj količini rasprostranjena je i crnogorična visoka šuma i to na prostoru  sjevernih padina Čvrsnice. Najveća šuma se nalazi iznad Rakitna u Bosiljni, gdje raste vrlo kvalitetna bukva pogodna  za industrijsko iskorištavanje. Više o šumama  općine Posušje kazano je u posebnom poglavlju ove Procjene ugroženosti od požara.

Općina Posušje  je područje izloženo čestim vjetrovitostima slabijeg intenziteta. Najzastupljeniji su vjetrovi iz sjevernog kvadranta koji se najčešće javljaju u jesen i zimu u obliku jakih trodnevnih burovitih ciklusa, a vjetrovi slabijeg intenziteta i dužeg kontinuiteta nazočni su na području iznad Rakitna i na području Oštrca. Ruže vjetrova zavise od orografije terena i uglavnom odražavaju pravce međubrdskih kanala koji se protežu uglavnom na relaciji sjever – jug.

Općina Posušje prema seizmičkim karakteristikama pripada liniji javljanja trusa 6o MCS skale. Prema rasjedima koji se protežu preko područja općine na relaciji Mostar – Sinj  mogli bi se očekivati i potresi jačih intenziteta,  oko 8o po Merkalijevoj skali.

Općina Posušje nema meteorološku postaju pa nam nisu dostupni sustavni meteorološki podaci kroz proteklo vrijeme.

Voda kao izvor za potrebe gašenja  požara

Sektor u kojem smo po prirodnom potencijalu, ljeti u sezoni najveće ugroženosti od požara, najsiromašniji je voda. Posušje na cijelom svom području nema niti jedne stalne vode tekućice ili riječnog toka. Malih izvora ima kao što su: Žukovica, Zečica, Vrelo Jastreb i Jelica u Rakitnu te Jelinak u Tribistovu i vrelo Šipak u Vučipolju. Za neka od ovih vrela ne postoje egzaktni pokazatelji njihove izdašnosti. Ti podaci su procijenjeni iz postojećih elaborata i oni su sljedeći: vrelo Jelica u Rakitnu ima minimalnu količinu (u najsušnijem razdoblju) izdašnost 7 – 8 lit/sek; vrelo Jastrebnik 4 – 5 lit/sek pod koncesijom; vrelo Slobodnik 0,5 lit/sek; vrelo Točak 0,5 – 1 lit/sek. Na vrelu Zminac očekivana izdašnost bušotine dubine 100 metara je 20 – 25 lit/sek; vrelo Kužnik do 3 lit/sek; vrelo Povaljenik od 0,5 – 2 lit/sek. Po neslužbenoj procjeni Žukovica daje oko 5 lit/sek; u najsušnijem ljetnom razdoblju. U razvojnom i gospodarskom smislu ovi izvori su ograničenih mogućnosti.

Blidinje jezero je prirodno jezero malog kapaciteta, prostire se na površini od 3,2 km2 i najveće dubine do 4,5 metra. Zanimljivo je s gledišta potrebnih kapaciteta za potrebe gašenja požara te zahvata vode sa cisternama ili helikopterima.

Umjetno ili akumulacijsko jezero Tribistovo ima površinu vodnog ogledala 700 000 m2 te ima iskoristivu zapremninu od 4,5 milijuna m3  pitke vode, a ukupna zapremnina mu je 5 milijuna m3. Iskoristiva zapremnina računata je na sezonsko izravnanje voda predviđeno dva punjenja na godišnjoj razini. Iz ovog jezera planiran je vodoopskrbni sustav pitke vode za sva naselja cijele općine Posušje.

U jesenskom i zimskom razdoblju podzemna vrela u Crnašnici MZ Broćanac, na rubu posuškog polja, nakon višednevnih oborina aktivna postaju podzemna vrela i dolazi do plavljenja cijelog posuškog polja. Ova voda ide dalje kroz potok Topalu iza brane u Rastovačkom polju, a dio tih voda putem ponora u polju odlazi na grudsko vrelo ili druga vrela u Dalmaciji i južnoj Hercegovini. S obzirom na to da je ova voda dostupna uglavnom u zimskom razdoblju kada nema opasnosti od katastrofalno velikih požara pa može se reći da ova voda nije zanimljiva za iskorištavanje s gledišta  ugroženosti od požara.

1.3. Ekonomska ili gospodarska  razvijenost općine Posušje

1.4. Broj i struktura poduzeća

U Posušju je primjetan rast broja registriranih poduzeća u posljednjih pet godina. Ova brojka obuhvaća i d.o.o. i obrtnike. Ovaj je trend pozitivan unatoč financijskoj krizi koja je pogodila ne samo Županiju, Bosnu i Hercegovini, nego i cijeli svijet. Ovaj trend samo dokazuje poduzetnost i spremnost na poduzetničke pothvate.

Slika 1. Broj poduzeća (Izvor: FZS)

Isto kao i u ukupnom kretanju broja osnovnih subjekata, primjetan je i trend rasta broja obrtnika, za razliku od ostalih općina u ŽZH. Naime, prema statističkim podacima FBiH samo je u općini Posušje zabilježen rast broja obrtnika dok je u ostalim općinama ŽZH zablježen trend smanjenja broja obrtnika. Taj trend je izražen i na razini Županije. Ovaj podatak govori o pozitivnom razvoju poduzetništva u odnosu na ostatak Županije. Naime, na razini cijele Županije broj obrtnika je u 2008. godini bio 1 922, dok je u 2012. godini 1 651. U općini Posušje taj je broj s 387 u 2008. godini porastao na 445 u 2012. godini.

Slika 2. Broj obrtnika (Izvor: FZS)

Pored ovog pozitivnog trenda rasta broja obrta u strukturi istih prevladavaju trgovina, ugostiteljstvo i ostale usluge koje skupa čine preko  90 % u strukturi obrta dok je manje od 10 % proizvodnih obrta.

## 1.5. Prihodi i prosječna plaća

Iz statističkih pokazatelja prikupljenih za općinu Posušje može se vidjeti trend povećanja visine prosječne plaće te da ovaj trend prati kretanja na razini cijele Federacije BiH. Što se tiče prihoda za općinu Posušje iz prikupljenih je podataka vidljivo da je Posušje na drugom mjestu po visini ukupnih prihoda u ŽZH, ispred Gruda i Ljubuškog.

Slika 3. Prihod po općinama (Izvor: Strategija razvitka ŽZH)

## 1.6. Vanjskotrgovinska razmjena i najznačajniji izvozni proizvodi i poduzeća

Kada analiziramo dostupne podatke iz FZS, što se tiče vanjskotrgovinske razmjene, primjetno je da je općina Posušje druga po redu u ŽZH po visini uvoza. Također, primjetan je rast uvoza u posljednje tri godine, što je u skladu s trendom na razini Županije i ostalih općina u Županiji.

Slika 4. Uvoz po godinama (Izvor: FZS)

Po pitanju izvoza vidljiv je isti trend povećanja visine izvoza u posljednje tri godine, međutim visina izvoza je znatno manja od visine uvoza.  Iz donjeg grafičkog prikaza vidljivo je da je ogromna razlika u visini uvoza u odnosu na visinu izvoza iz općine Posušje. Ovi pokazatelji nisu nimalo drugačiji u odnosu na ostatak Županije, ali je zabrinjavajuća činjenica da se trend povećanja visine uvoza znatno brže povećava u odnosu na trend povećanja izvoza. Ovo ukazuje na potrebu snažnijeg angažmana i razvoja instrumenata potpore izvozu te supstitucije uvoza.

Slika 5. Odnos uvoza i izvoza (Izvor FZS)

Glavni izvozni proizvodi poduzeća iz općine Posušje su cijevi za vodovod i kanalizaciju, elektrokabeli za elektroinstalacije, armature i ostali proizvodi od čelika za armiranje betona, boksit i, u manjim količinama, namještaj.

Kada je u pitanju posuško gospodarstvo treba istaknuti Udrugu gospodarstvenika koja okuplja  predstavnike ili vlasnike 50 poslovnih subjekata koji zapošljavaju oko 1 800 djelatnika i koji ostvaruju 550 milijuna KM ili 82 % od ukupnog prihoda svih gospodarskih društava općine Posušje koji ukupno iznosi 670,7 milijuna KM na godišnjoj razini i profitom od oko 40 mil. KM. Ova udruga se mora gledati kroz prizmu jedne od velikih snaga posuškog gospodarstva i kroz prizmu budućeg partnera općinskoj upravi na razvoju gospodarstva.

# 1.7. Demografske karakteristike i kretanja

## 1.8. Broj stanovnika, gustoća i prostorni raspored

Uzimajući u obzir da u Bosni i Hercegovini nije bilo popisa stanovništva od 1991. godine, tako se i postojeći broj stanovnika temelji na procjenama, bilo da se radi o statističkim podacima ili općinskim procjenama. Prema službenim statističkim podacima, općina Posušje u 2012. godini brojila je 16 038 stanovnika.

Međutim, ako analiziramo postojeće podatke o broju stanovnika, koji se temelje na procjeni, a iznose 17 500, u odnosu na broj stanovnika prema popisu iz 1991. godine, vidjet ćemo da je došlo do povećanja broja stanovnika. U tablici ispod, prikazan je broj stanovnika općine Posušje po mjesnim zajednicama s procjenom kretanja broja stanovnika do 2030. godine.

Tablica 1. Broj stanovnika po mjesnim zajednicama s procjenom u budućnosti

|  | Mjesna Zajednica | Broj. stan. 1991. (po popisu) | Broj stan. 2013. (proc.) | Broj stan. 2020. (proc.) | Broj stan. 2030. (proc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Batin | 617 | 625 | 650 | 650 |
| 2 | Čitluk | 920 | 950 | 970 | 1040 |
| 3 | Osoje | 634 | 650 | 650 | 650 |
| 4 | Podbila | 149 | 120 | 90 | 90 |
| 5 | Zavelim | 247 | 171 | 121 | 121 |
| 6 | Posušje | 3901 | 4780 | 4958 | 5158 |
| 7 | Rastovača | 1394 | 1430 | 1510 | 1640 |
| 8 | Sutina | 1282 | 1290 | 1200 | 1200 |
| 9 | Tribistovo | 273 | 195 | 190 | 190 |
| 10 | Vinjani | 1145 | 1165 | 1165 | 1178 |
| 11 | Vir | 1643 | 1670 | 1770 | 1770 |
| 12 | Poklečani | 1552 | 1592 | 1712 | 1790 |
| 13 | Zagorje | 942 | 892 | 890 | 880 |
| 14 | Vranić (Gradac+Broćanac) | 1933 | Broćanac 1160 | 1280 | 1332 |
| 15 | Gradac | --- | 800 | 870 | 950 |
|  | UKUPNO | 16 659 | 17500 | 18 036 | 18 850 |

Kao što je vidljivo iz tablice, procjenjuje se da će broj stanovnika u općini Posušje rasti. Ove se procjene temelje na statističkim podacima posuškog dekanata na kraju 2010. godine.

Što se tiče prostornog rasporeda stanovništva, vidljivo je da su u općini Posušje najnapučeniji Posušje potom Broćanac, Vir, Poklečani, Rastovača, Sutina i Vinjani.

U pogledu gustoće naseljenosti, općina Posušje je općina s najmanjom gustoćom naseljenosti u Županiji Zapadnohercegovačkoj. Ovo je prvenstveno radi toga što općina Posušje ima veliki obuhvat na planinskim i brdskim područjima koja su nenaseljena. S obzirom na to da općina Posušje ima oko 34 stanovnika na km2, svrstavamo je u izrazito ruralne sredine. Međutim, ovo može predstavljati i stanovitu priliku za razvoj, a ne nužno ograničenje. U tom pogledu, možemo spomenuti primjer Rakitna, odnosno mjesnih zajednica Poklečani i Sutina u Rakitnu, koje se nalaze u planinskom području, ali su u isto vrijeme jedne od najnaseljenijih mjesnih zajednica u Općini Posušje.

Slika 6. Prikaz gustoće naseljenosti

## 1.9. Struktura stanovništva

Što se tiče strukture stanovništva, tj. odnos muških i ženskih stanovnika, može se reći kako je u općini Posušje ta struktura u potpunosti uravnotežena. Ovaj pokazatelj je jednak na razini cijele Županije, s tim što je u općini Posušje izraženiji.

Slika 7. Struktura stanovništva (Izvor: Strategija razvika ŽZH)

Što se tiče strukture stanovništva prema starosti, očigledno je da je u odnosu na 1991. godinu prema procjenama u 2012. godini došlo do smanjenja broja djece do 14 godina, dok je u isto vrijeme došlo do značajnog porasta broja stanovnika iznad 65 godina. Ovo samo ukazuje na činjenicu da je došlo do starenja stanovništva.  I ovaj je trend izražen u cijeloj Županiji te u ostalim općinama ŽZH.

Tablica 2. Starosna struktura stanovništva prema popisu iz 1991.

| Općina/ŽZH | Ukupno | 0-14 | 15-64 | >65 | Nepoznato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grude | 16.358 | 3.290 (20,11%) | 10.54a 3 (64,45%) | 2.313 (14,14%) | 212 (1,30%) |
| Ljubuški | 28.340 | 5.880 (20,75%) | 18.323 (64,65%) | 3.251 (11,47%) | 886 (3,13%) |
| Posušje | 17.134 | 4.271 (24,93%) | 10.902 (63,62%) | 1.708 (7,69%) | 253 (1,48%) |
| Š.Brijeg | 27.160 | 6.117 (22,52%) | 17.740 (65,32%) | 2.913 (10,73%) | 390 (1,44%) |
| ŽZH | 88.992 | 19.558 (21,98%) | 57.508 (64,62%) | 10.185 (11,44%) | 1.741 (1,96%) |

Tablica 3. Starosna struktura stanovništva po procjeni (Izvor: Strategija razvitka ŽZH)

| Općina/ŽZH | Ukupno | 0-14 | 15-64 | >65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grude | 15.492 | 2.454 (15,85%) | 10.430 (67,37%) | 2.598 (16,78%) |
| Ljubuški | 23.644 | 3.727 (15,77%) | 15.952 (67,50%) | 3.955 (16,73%) |
| Posušje | 16.017 | 3.344 (20,91%) | 10.777 (67,38%) | 1.873 (11,71%) |
| Š.Brijeg | 26.314 | 5.392 (20,50%) | 17.060 (64,86%) | 3.852 (14,64%) |
| ŽZH | 81.467 | 14.917 (18,32%) | 54.219 (66,60%) | 12.278 (15,08%) |

Što se tiče prirodnog priraštaja u općini Posušje, primjetno je da je, unatoč trendu starenja stanovništva, u općini Posušje veći broj rođenih od broja umrlih te da u 2012. godini ova razlika postaje još veća. Kao što je vidljivo u donjem grafičkom prikazu, primjetne su oscilacije u broju umrlih svake druge godine. Međutim, ovaj pozitivan trend još nije ni blizu zadovoljavajućih očekivanja.

Slika 8. Prikaz broja umrlih i rođenih (Izvor: Federalni Zavod za Statistiku)

1.10. Pregled pravnih gospodarskih subjekata  po vrstama

1.11. Industrijski objekti

Tablica 4 - Pregled većih subjekata gospodarstva po vrstama - Industrijski objekti

| Naziv pravnog gospodarskog | Lokacija | Vrsta djelatnosti |
| --- | --- | --- |
| Weltplast | Rastovača | Proizvodnja plastičnih proizvoda |
| KTM Brina | Vinjani zona Vlake | Građevinarstvo i proizvodnja građevinskih proizvoda i asfalta |
| Mrvelji | Vinjani zona Vlake | Građevinarstvo |
| Lončarplast | Vinjani zona Vlake | Prerada plastičnih masa |
| Vamant | Vinjani zona Vlake | Proizvodnja protektiranih auto guma |
| Miviko | Rastovača | Proizvodnja elktrokabela |
| Šišović mesna industrija | Rakitno | Proizvodnja mesnih prerađevna |
| Dušić mesna industrija | Rakitno | Proizvodnja mesnih prerađevna |
| BGL Farma muznih krava | Osoje | Proizvodnja mlijeka |
| Branckafe | Broćanac | Proizvodnja proizvoda od kave |
| Šišović farma muznih krava | Rakitno | Proizvodnja mlijeka |
| Farma land | Rastovača | Proizvodnja stočne hrane |
| Farma koka nesilica | Rastovača | Proizvodnja jaja |
| Iveral | Zona Osrdak | Proizvodnja namještaja |
| Lukatom | Rastovača | Sušionica drveta i trgovina drveta |
| Pilana Boban | Batin | Proizvodnja rezana građe |
| FEMIS | Batin | Proizvodnja građevinskih armatura |

1.12. Poslovni i veći trgovački objekti

Tablica 5- Pregled pravnih lica u gospodarstvu po vrstama - Poslovni i trgovački  objekti

| Naziv pravnog lica | Lokacija | Vrsta djelatnosti |
| --- | --- | --- |
| Lager | Južna gradska obilaznica | Trgovina |
| Trgovački centar Oli | Južna gradska obilaznica | Trgovina |
| Trgovački centar Divna | Južna gradska obilaznica | Trgovina |
| Planet | Ričina-Bage | Trgovina |
| Trgovački centar Konzum | Mokri Dolac | Trgovina |
| Trgovački centar Ivka | Ričina | Trgovina |
| Trgovački centar Modelija | Broćanac-Bašići | Trgovina |
| BiN Ričina | Ričina | Trgovina |

1.13. Benzinske pumpne stanice

Tablica 6- Pregled pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama - Benzinske pumpne  stanice

| Naziv pravnog lica | Lokacija | Vrsta djelatnosti |
| --- | --- | --- |
| HOLD INA | Centar Grada | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| LAGER | Južna obilaznica | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| Dragoja Benz | Sjeverna obilaznica | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| DI benz | Sjeverna obilaznica | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| Vican Benz | Rastovača | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| BAVIPP | Rastovača |  |
| CMA | Čitluk | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| BGL | Osoje | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| MIS Benz | Put za Grude-Batin | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| ĆENDO BENZ | Čitluk-Biške | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| VERDIĆ COMERC | Rakitno | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| TONI BENZ | Vir | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |

  - Pregled pravnih osoba u gospodarstvu u smislu povećane opasnosti od nastajanja i širenja požara

Tablica 7 – Pregled gospodarskih subjekata  u gospodarstvu  u smislu povećane opasnosti  nastajanja i širenja požara

| Naziv pravnog lica | Lokacija | Vrsta djelatnosti |
| --- | --- | --- |
| INA | Centar Grada | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| LAGER | Južna obilaznica | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| Dragoja Benz | Sjeverna obilaznica | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| DI benz | Sjeverna obilaznica | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| Vican Benz | Rastovača | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| CMA | Čitluk | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| BGL | Osoje | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| FEMIS | Put za Grude-Batin | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| BAVIP | Sjeverna obilaznica | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| Dušić benz | Rakitno | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| Ćendo benz | Čitluk Biške | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| Polićtrans | Batin | Transportno poduzeća |
| Lukatom | Rastovačko polje | Sušionica drva za industriju |
| Pilana Boban | Batin | Proizvodnja rezane građe |
| Iveral | Zona Osrdak | Proizvodnja namještaja |

Eksplozivne materije se masovnije ne koriste na području općine, osim u kamenolomima i rudniku Boksita što je pod stalnim stručnim nadzorom i ne predstavlja nikakvu opasnost u širem smislu s gledišta nastanka i širenja požara.

-Vlasnici skladišta gospodarskog eksploziva (u manjim količinama) su: Rudnici boksita d.o.o  Posušje – skladište eksploziva u Studenim vrilima  te  KTM BRINA d.o.o  Posušje – skladište eksploziva u Vinjanima.

Također, zanemariva je opasnost od  pirotehničkih sredstava za potrebe vatrometa u kratkom novogodišnjem razdoblju.

Prijevoz eksplozivnih materija se odvija uglavnom u tranzitu i na putnom pravcu Posušje – Mostar obavi se prosječno oko 700 puta godišnje (u prosjeku dva puta dnevno). Radi se, uglavnom, o gospodarskom eksplozivu iz Vitezita u Vitezu. Ovi transporti se obavljaju uz stalnu policijsku pratnju i kao takvi ne predstavljaju nikakvu opasnost za nastanak i širenje požara.

- Zapaljive tekućine – motorna goriva u tranzitu, prevoze se preko područja općine (skoro svim putnim pravcima) svakodnevno. O ovome ne postoje nikakve evidencije, ali se procjenjuje da se godišnje obavi preko 500 prijevoza zapaljive tekućine u specijaliziranim vozilima cisternama za goriva različitih veličina. Budući da se ovi transporti odvijaju sukladno Zakonu o prometu i transportu zapaljivih tekućina može se utvrditi da  ovi transporti ne predstavljaju opasnost za nastanak i širenje požara većih razmjera.

- Također se vrši prijevoz propan – butana, na svim posuškim magistralnim i regionalnim prometnicama u specijaliziranim vozilima cisternama ili u pakiranju u plinskim bocama za domaćinstva i industriju.

- Prijevoz tehničkih plinova je povremen i u manjim količinama i ne predstavlja opasnost od požara.

1.15. Pregled industrijskih zona u smislu nastanka i širenja požara

Na području općine Posušje imamo četiri poduzetničke zone i to:

- Zona Vlake, površine oko 30 ha, u kojoj je smješteno  11 gospodarskih subjekata.  Djelatnosti u zoni ne predstavljaju opasnost za nastanak i širenje požara.

- Zona Topala na južnoj gradskoj zaobilaznici u kojoj su smješteni trgovačko-uslužni kapaciteti. Popunjenost zone je 100 %. Predstavlja umjereni potencijal za nastanak požara, ali ne predstavlja nikakvu opasnost od širenja eventualno pojedinačnih izbijanja  požara.

- Zona Osrdak, u kojoj je započela aktivnost, veličina zone je 12 ha i ne predstavlja opasnost od izbijanja i širenja požara.

- Zona Vicanov Brig, umjeren potencijal za izbijanje požara u gospodarskim subjektima u toj zoni, ali ne predstavlja opasnost od širenja požara.

1.16. Pregled cestovnih  pravaca po vrsti

Na području općine Posušje nalaze se sljedeći kategorizirani putevi:

Magistralni putovi

- Magistralni put  M – 17 Posušje Mostar

- Posušje Livno

Regionalni putovi

- Posušje – Grude

- Posušje – Vir

- Posušje – Rakitno-Blidinje – Jablanica

Lokalni putovi

- Put Posušje-Batin-Gradac-Vranić

- Put Posušje-Rastovača

- Put Broćnac-Cerovi Doci – Konjovac

- Put Vranić-Broćnac – Cerovi Doci – Okret

- Put Posušje – Čitluk – Vučipolje

- Put –Tribistovo –Vučiplje

- Put Poklečani – Sutina – Mukinje

- Put Vir – Zagorje

- Put Vir – Podbila

Nisu svi putevi prohodni za potrebe vatrogasnih intervencija, (u urbanom i neurbanom dijelu općine Posušje, gdje je došlo do narušavanja širine puta divljom gradnjom ili nekontroliranim proširenjem  i izgradnjom stambenih i gospodarskih objekata u pojedinim naseljima).

1.17. Pregled turističkih naselja

Na području općine nema uređenih turističkih naselja niti uređenih kampova za smještaj turista.

1.18. Pregled elektroenergetskih građevina za proizvodnju i  prijenos električne

energije

Na području općine Posušje nema postrojenja za proizvodnju električne energije.

Pregled elektroenergetskih objekata za prijenos i distribuciju električne energije Općine Posušje

Napajanje elektrodistributivnog područja Poslovnice Elektro-Posušje je iz TS  110/35/10(20) kV Posušje (Elektroprijenos BiH, OP Mostar).

TS  110/35/10(20) kV Posušje se nalazi uz južnu obilaznicu, a u istu ulaze tri dalekovoda:

- DV 110 kV Grude – Posušje (kao glavno napajanje)

- DV 110 kV Posušje – Tomislavgrad (izlaz)

- DV 35 kV Grude Posušje (kao rezervno napajane).

Gore navedena TS  110/35/10(20) kV Posušje je glavna napojna TS za 10 kV mrežu Poslovnice Elektro-Posušje

U TS  110/35/10(20) kV Posušje, 110 kV rasklopno postrojenje i dva 110/35/10(20) transformatora su locirana vani u krugu TS-e dok je 10(20) kV postrojenje smješteno u objektu trafostanice.

- Distributivna mreža Elektro-Posušja se iz TS  110/35/10(20) kV Posušje napaja preko jedanaest 10 kV izvoda od kojih je pet nadzemnih  dalekovoda.

Manipulacije, (isključenja i uključenja) 10 kV dalekovoda se vrše na dva načina:

- daljinski (iz Dispečerskog centra na razini Distribucije u Mostaru) i

- lokalno u TS  110/35/10(20) kV Posušje.

U slučaju požara kao i bilo kakvih nepredviđenih situacija koje zahtijevaju isključenje dalekovoda, nalog daje Dežurni dispečer u Dispečerskom centru Pogona Grude u Grudama (za Poslovnice Posušje, Grude, Ljubuški i Široki Brijeg).

Komunikacija djelatnika Poslovnice sa DDC-om se odvija radio vezom ili telefonski (ukoliko radio veza ne funkcionira).

Br. telefona

- DDC-a Grude  039/661-441

- Poslovnica Elektro-Posušje 039/681-004

- TS  110/35/10(20) kV Posušje 039/680-945

Organizacija dežurstva u Poslovnici u vanredno vrijeme (od 15.30 do 07.00 sati) je u vidu pričuve, dva pričuvna električara koji na intervencije idu na poziv dežurnoga dispečera u DDC Grude.

Automatska dojava požara postoji  samo  u  objektu  Poslovnice  Elektro-Posušje  u Ulici  Bartola  Kašića

br.3.

Isključenje el.energije u slučaju požara može vršiti samo stručno pogonsko osoblje koje radi na elektroenergetskom postrojenju.

1.19. Pregled lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i

plinova, eksplozivnih materija i drugih opasnih materija

Tablica 8. - Pregled lokacija u kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućih goriva i plinova, eksplozivnih materija i drugih opasnih materija

| Naziv pravnog lica | Lokacija | Vrsta djelatnosti |
| --- | --- | --- |
| HOLD INA | Centar Grada | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| LAGER | Južna obilaznica | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| Dragoja Benz | Sjeverna obilaznica | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| DI benz | Sjeverna obilaznica | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| Vican Benz | Rastovača | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| CMA | Čitluk | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| BGL | Osoje | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| MIS Benz | Put za Grude-Batin | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| ĆENDO BENZ | Čitluk-Biške | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| VERDIĆ COMERC | Rakitno | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |
| TONI BENZ | Vir | Trgovina nafte i naftnih derivata, benzinska pumpa |

1.20. Pregled vatrogasnih domova za smještaj dragovoljnih vatrogasaca, društava i

profesionalnih i dragovoljnih vatrogasnih postrojbi

U sklopu Službe CZ formiran je Odsjek za zaštitu od požara i vatrogastvo – PVP je popunjena u cijelosti. U profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi predviđeno je 6 vatrogasaca sa zapovjednikom na čelu.

Ova postrojba  pokriva cijelo područje općine Posušje. Sjedište postrojbe je u Posušju u  tzv. privremenom Vatrogasnom domu, koji se nalazi u istočnoj zgradi branitelja na Meljakuši II.

1.21. Pregled prirodnih crpilišta vode koji se mogu upotrebljavati za gašenje požara

Kod procjene ugroženosti od požara i planiranja represivne zaštite od požara, bitan element predstavlja osiguranje vode za širenje požara i sprječavanje njegovog širenja, s obzirom na to da voda još uvijek predstavlja osnovno i najšire primijenjeno sredstvo za gašenje požara.

1.22. Postojeći kapaciteti izgrađenih vodovoda na području općine

Na temelju  prethodnih analiza i procjene, može se utvrditi da  područje općine Posušje oskudijeva  u ljetnom razdoblju površinskim i podzemnim vodama, čiji potencijal predstavlja oslonac za zahvat vode u slučaju gašenja požara.

Vodoopskrbni sustav je relativno novijeg datuma i ima u sustavu projektirane hidrante za priključenje na punjenje vatrogasnih cisterni.

Snabdijevanje vodom kako za životne potrebe stanovništva, industrijske potrebe, tako i za potrebe gašenja požara, za sada je riješeno za područje grada i prigradskih naselja koja se opskrbljuju  vodom  iz  vodovoda, je u dovoljnim količinama te ima rezervnih količina do 30 %.

U ostalim većim naseljima općine (Poklečani, Sutina, Zagorje, Vir, Podbila i Tribistovo  i Cerovi Doci)  vodoopskrba  je riješena uglavnom za životne potrebe građana iz čatrnja.

1.23. Pregled naselja i dijelova naselja u kojima su izvedene vanjske hidrantske mreže

za gašenje požara

Naselja koja imaju vodovodnu i hidrantsku mrežu su:

- Posušje,

- Rastovača,

- Broćanac,

- Vranić,

- Gradac,

- Batin,

- Osoje

- Čitluk,

- Vinjani

Naselja koja nemaju vodovodnu ni hidrantsku mrežu su:

- Vir, Zagorje, Podbila, Zavelim, Poklečani, Sutina,Tribistovo i Masna Luka

1.24. Pregled građevina u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj osoba (škole, vrtići, jaslice, đački i studentski domovi, zdravstvene ustanove, sportski objekti, kulturno-umjetnički objekti i sl.)

Tablica 9 - Školski objekti i drugi javni objekti u kojima povremeno boravi veći broj osoba

| Naziv škle/objekta/ustanove | Lokacija | Broj nazočnih osoba u objektu (učenici+nastavnici) |
| --- | --- | --- |
| Osnovna Škola „Ivana Mažuranića“ Posušje | Središnji dio grada | 1100 |
| Osnovna škola Ante Brune Bušića Rakitno | Poklečani -Rakitno | 400 |
| Osnovna Škola Franice Dallera Vir | Vir | 190 |
| Osnovna škola Vranić | Vranić | 120 |
| Osnovna Glazbena škola | Posušje | 70 |
| Područna škola Gradac | Gradac | 40 |
| Područna škola Batin | Batin | 40 |
| Područna škola Čitluk | Čitluk | 45 |
| Područna škola Vinjani | Vinjani | 50 |
| Područna škola Dubrave | Dubrave | 25 |
| Područna škola Zagorje | Zagorje | 30 |
| Područna škola Tribistovo | Tribistovo | 6 |
| Područna škola Jerko Zovko Broćanac | Broćanac | 45 |
| Mala sportska dvorana Osnovne škole u Posušju | Posušje | 100 |
| Velika srednjoškolska dvorana u Posušju | Posušje | 1000 |
| Dječji vrtić Bajka Posušje | Posušje | 120 |
| Dječji vrtić Mama | Zlopaše | 80 |
| Gimnazija | Posušje | 250 |
| Srednja strukovna škola | Posušje | 430 |
| Župna crkva u Posušju | Posušje | 1500 |
| Filijalna crkva u Tribistovu | Triboistovo | 50 |
| Župna crkva u Vinjanima | Vinjani | 400 |
| Župna crkva u Viru | Vir | 400 |
| Župna crkva u Zagorju | Zagorje | 400 |
| Župna crkva u Gracu | Gradac | 400 |
| Filijalna crkva Kraljice Mira | Broćanac Pripolje | 300 |
| Filijalna crkva na Kosi | Broćanac-Bašići | 200 |
| Župna crkva u Sutini | Sutina | 400 |
| Župna crkva u poklečanima | Poklečani | 400 |
| Crkva u Masnoj Luci | Masna Luka | 100 |
| Svadbeni saloni Bagušić | Posušje | 400 |
| Svadbeni salon Stević | Rastovačko polje | 400 |
| Kino Dvorana Posušje | Posušje | 200 |
| Dom Zdarvlja Posušje | Posušje | 150 |
| Trgovački Centar Oli | Južna obilaznica | 150 |
| Trgovački centar Divna | Južna obilaznica | 100 |
| Općina Posušje | Posušje | 70 |
| Disko klub Elefant | Posušje | 400 |

Tablica br. 10 - Drugi javni objekti

| Naziv javnog objkta | Lokacija | Procjenjeni broj nazočnih osoba |
| --- | --- | --- |
| JU Vodovod | Marasov Brig | 50 |
| Ministarstvo Gospodarstva ŽZH | Posušje | 30 |
| Ministarstvo prostornog uređenja ŽZH | Posušje | 30 |
| Pošta | Posušje | 30 |
| Policijska postaja | Posušje | 30 |

1.25. Pregled lokacija građevina  u kojima se obavlja utovar i istovar zapaljivih

tekućina, plinova i drugih opasnih materija

Tablica br. 11 - Pregled lokacija građevina  u kojima se obavlja utovar i istovar

zapaljivih tekućina, plinova i drugih opasnih materija

| Naziv pravne osobe | Lokacija | Vrsta i količina zapaljivih materijala |
| --- | --- | --- |
| HOLD INA | Centar Grada | Istovar ili utovar tekućih goriva oko 50 tona mjesečno različitih goriva |
| LAGER | Južna obilaznica | Istovar ili utovar tekućih goriva oko 50 tona mjesečno različitih goriva |
| Dragoja Benz | Sjeverna obilaznica | Istovar ili utovar tekućih goriva oko 50 tona mjesečno različitih goriva |
| DI benz | Sjeverna obilaznica | Istovar ili utovar tekućih goriva oko 50 tona mjesečno različitih goriva |
| Vican Benz | Rastovača | Istovar ili utovar tekućih goriva oko 50 tona mjesečno različitih goriva |
| BAVIPP | Rastovača | Istovar ili utovar tekućih goriva oko 50 tona mjesečno različitih goriva |
| CMA | Čitluk | Istovar ili utovar tekućih goriva oko 50 tona mjesečno različitih goriva |
| BGL | Osoje | Istovar ili utovar tekućih goriva oko 50 tona mjesečno različitih goriva |
| MIS Benz | Put za Grude-Batin | Istovar ili utovar tekućih goriva oko 50 tona mjesečno različitih goriva |
| ĆENDO BENZ | Čitluk-Biške | Istovar ili utovar tekućih goriva oko 50 tona mjesečno različitih goriva |
| VERDIĆ COMERC | Rakitno | Istovar ili utovar tekućih goriva oko 50 tona mjesečno različitih goriva |
| TONI BENZ | Vir | Istovar ili utovar tekućih goriva oko 50 tona mjesečno različitih goriva |

1.26. Pregled poljoprivrednih i šumskih površina

Tablica 12 - Pregled poljoprivrednih i šumskih površina

Tabela 4. Poljoprivredna površina u ha (Izvor katstar općina Posušje)

| Katastarske klase u ha - UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Katastarska kultura | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | UKUPNO |
| Njiva | 0,00 | 0,1 | 8,7 | 18,6 | 12,7 | 13,2 | 1,5 | 3,5 | 58,30 |
| Voćnjak | 0,10 | 0,1 | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,70 |
| Vinograd |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Livada | 0,00 | 1 | 6,5 | 10,9 | 10,6 | 9,9 |  |  | 38,90 |
| Pašnjak | 1,50 | 27,1 | 254,8 | 680,9 | 6366 | 5467,3 |  |  | 12797,70 |
| Šuma | 31,80 | 1737 | 654,2 | 1784,5 | 4484 | 4437,7 |  |  | 13129,10 |
| Neplodno | - |  |  |  |  |  |  | 741,6 | 741,60 |
| Ukupno |  |  |  |  |  |  |  |  | 26766,30 |

Tablica 13. Oranične površine (Izvor katastar Općine Posušje)

| Načini korištenja | FBiH u 000 ha |  |  | ZHŽ u ha |  |  | OPĆINA POSUŠJE u ha |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2002 | 2003 | 2004 | 2002 | 2003 | 2004 |
| ORANICE I VRTOVI | 461 | 458 | 425 | 31.582 | 31.504 | 31.579 | 5349 | 5349 | 5349 |
| 1. Zasijane površine | 247 | 226 | 203 |  |  | 2158 | 2313 |  | 1991 |
| a/ Žita | 117 | 103 | 90 |  |  | 673 | 567 | - | 576 |
| b/ Industrijsko bilje | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| c/ Povrtno bilje | 56 | 54 | 46 |  |  | 574 | 600 | - | 523 |
| d/ Krmno bilje | 72 | 67 | 65 |  |  | 911 | 946 | - | 892 |
| e/ Ljekovito bilje | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. Ostalo na oran. | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Obrađeno (2+3) | 248 | 227 | 205 |  |  | 2158 | 2313 |  | 1991 |
| 4. Ugari | 14 | 15 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Neobrađeno | 199 | 216 | 208 |  |  | 3191 | 3036 | - | 3358 |
| Neobrađeno u % | 43,2 | 47,2 | 48,9 |  |  | 59,60 | 56,70 |  | 62,70 |

Zapuštene i neobradive poljoprivredne površine predstavljaju značajnu opasnost od nastanka i širenja požara.

Također, oranične površine nakon sjetve žita kao strnišne površine predstavljaju značajnu opasnost od nastanka i širenja požara, a njihova veličina može se vidjeti u gornjoj tablici.

1.27. Pregled šuma po vrstama i stupnju ugroženosti od požara i izgrađenosti

protupožarnih cesta i protupožarnih prosjeka

Šume  su  vrijedno  prirodno dobro i spadaju u  (samo) obnovljiv, ali  ne  i  neuništiv  i  neiscrpan

prirodni izvor. Pored neposredne koristi koju daju u obliku drveta (tehničko drvo, celulozno i ogrijevno drvo), šume imaju i druge, mnogo značajnije funkcije koje se označuju pojmom općekorisne funkcije šuma;

• šuma štiti tlo od erozije usporavajući površinsko protjecanje oborinskih voda, ujedno direktno pospješuje, pored očuvanja i stvaranje tla;

• šuma je najveći proizvođač kisika;

• šuma je nezamjenjiva u smanjenju temperaturnih razlika;

• šuma štiti objekte i prostore kroz smanjenje mogućnosti poplava;

• šuma je nezamjenjiv pročistač zraka i vode;

• zdravstvene i rekreacijske funkcije šuma su evidentne;

• šuma je zajednica biljnog i životinjskog svijeta i time postojan čimbenik biološke raznolikosti (biodiverziteta);

• konačno, šuma je izvor materijalnih dobara kroz prinose koje daje u drvetu, divljači i ostalim šumskim proizvodima.

Površina šumskog zemljišta u Općini Posušje iznosi 14.476 ha (Izvor: „Socioekonomski

pokazatelji po općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2012. godini“, Federalni zavod za programiranje razvoja, V. 2013).

Šumsko-gospodarska područja

Na području Županije je formirano Šumsko gospodarsko područje (ŠGP) „Posuško” te je

urađena i usvojena Šumsko-gospodarska osnova za razdoblje važenja za ovo ŠGP od 01.01.2008. do 31.12.2017. godine (ŠGO). Ukupna površina ŠGP prema ŠGO iznosi 54126,90 ha. Prema podacima ŠGO, gospodarska jedinica „Posušje“ je sastavljena iz 244 odjela te je ukupne površine 28.118,2 ha.

Šumska zemljišta po namjeni

Prve procjene stanja šuma na prostorima današnje Zapadnohercegovačke županije izvršene su za G.J. „Posušje“ 1946/1947 godine, a prvo uređivanje G.J.“Posušje“ 1958.godine . Prvo uređivanje G.J. „Čvrsnica“ izvršeno je 1972. godine kada je izvršena i revizija osnove za G.J.„Posušje“. Godine 1983. radi se šumsko-privredna osnova za područje krša S.O. Posušje i ona obuhvaća šume i šumska zemljišta (s manjim izuzecima) koje danas postoje na prostoru općine Posušje. Odlukom Izvršnog vijeća NR BiH broj 88/61 od 14.07.1961. godine formirano je Vanšumsko-privredno područje na prostoru Općine Posušje koje je obuhvaćalo dvije gospodarske jedinice i to:

1. G.J. „Posušje „ s odjelima 17,31-40,42 -234 površine 25.149 ha i

2. G.J. „Čvrsnica „ s odjelima 1 – 26 površine 4.368 ha

Na prostoru bivšeg Sreza Mostar formiraju se tri Šumsko-privredna područja, dok se na prostoru općine Posušje formira Vanšumsko-privredno područje kojim gospodari šumska uprava Posušje. Ciljevi gospodarenja šumama šumsko-gospodarskog područja Županije su formiranje sastava šuma koji će davati ujednačene maksimalne prihode po količini i kvaliteti, ostvarivanje što većeg prinosa šuma koji će zadovoljiti potrebe društva, odnosno tržišta, kako u pogledu vrste drveta tako i u pogledu asortimana glavnih šumskih proizvoda.

Šume se mogu razvrstati na crnogorične, mješovite, listopadne šume, šume niskog raslinja i livada te stepe i močvarna područja. Stanje površina po gazdinskim klasama i kategorijama u općini Posušje vidljivo je iz donje tablice:

Tablica 14. Struktura šuma po gazdinskim klasama i kategorijama u općini Posušje, izvor – Šumsko-gospodarska osnova, Posušje 2009.

| Šifra | Kategorija šuma i šumskog zemljišta | Površina u ha |
| --- | --- | --- |
| 1100 | Visoke šume bukve 1.674,40 | 1.674,40 |
| 1200 | Visoke šume jele,smrče i bukve | 48,90 |
| 1300 | Visoke šume borova | 125,90 |
| 1301 | Visoke šume munike | 481,60 |
| 1302 | Šume bora krivulja | 1.923,00 |
| 1000 | Ukupno visoke šume | 4.253,80 |
| 3300 | Šumske kulture crnog bora | 524,50 |
| 3400 | Šumske kulture bijelog i crnog bora | 92,80 |
| 3000 | Ukupno šumske kulture | 617,30 |
| 4100 | Izdanačke šume bukve | 2.473,10 |
| 4200 | Izdanačke šume hrasta kitnjaka | 2.007,70 |
| 4300 | Mješovite izdanačke šume | 7.421,20 |
| 4401 | Goleti prekrivene lišćarskim vrstama | 2.145,10 |
| 4501 | Goleti prekrivene četinarskim vrstama | 637,60 |
| 4000 | Ukupno Izdanačke šume - goleti | 14.684,70 |
| 5100 | Ukupno goleti sposobne za pošumljavanje | 8.005,80 |
| 6100 | Goleti nepodesne za pošumljavanje | 5,60 |
| 6200 | Površine nepodesne za gospodarenje | 412,30 |
| 6300 | Putevi, šumske prosjeke i stalne šumske čistine | 138,70 |
| 6000 | Ukupno | 556,60 |
|  | UKUPNO | 28.118,20 |

Uzimajući u obzir različite kategorije šuma zastupljene u županijskoj šumsko-gospodarskoj osnovi, kao i problematiku oko zakonske regulative koja u određenim segmentima ne diferencira jasno između šumskog i poljoprivrednog zemljišta, moguće je odrediti neke opće smjernice za namjenu i korištenje šumskih površina. Šumska su zemljišta po namjeni razvrstana u tri kategorije:

1) Visoke šume se prostiru najviše u sjeveroistočnom dijelu općine, na području Blidinja.

Uzevši u obzir da je ovo većim dijelom područje od posebnog značaja za Županiju, ove površine valja čuvati od prenamjene te uložiti dodatne napore na očuvanju njihovih općekorisnih funkcija van čistih ekonomskih učinaka: ublažavanje klimatskih ekstrema, naročito djelovanja vjetra i insolacije, zaštita zemljišta i sprječavanje erozije, regulacija vodnog režima, pročišćavanje oborinskih voda, apsorpcija ugljičnog dioksida i sumpornog dioksida te oslobađanje kisika, pročišćavanje zraka, očuvanje biološke raznolikosti, biološke i ekološke ravnoteže ekosustava te očuvanja izgleda krajobraza.

Poseban problem predstavlja ugroženost šuma od požara, kao i od bespravne sječe koje su osobito izražene u dijelovima koji graniče s privatnim šumama i poljoprivrednim površinama radi neuređenih imovinsko-pravnih odnosa i nemogućnosti određivanja granice između državnog i privatnog vlasništva. Radi svega ovoga, potrebno je uložiti maksimalne napore u očuvanje postojećih visokih šuma preventivno djelujući na smanjenju opasnosti od nastajanja požara u šumama.

2) Izdaničke šume pokrivaju najveći dio šumskog zemljišta općine. Ovdje je dosta teško utvrditi realno stanje korištenja i kvalitete zemljišta, kao i gospodarski potencijal koji bi planirani razvoj ovih površina omogućio. Stoga bi svakako bilo poželjno očuvanje ovih šumskih staništa, prije svega radi njihove zaštitne uloge na krškom terenu, a i bilo bi poželjno planirati i pokrenuti aktivnosti za njihov intenzivniji rast kako bi se povećao fond visokih šuma.

Međutim, moguće je ove površine planski koristiti i za određene druge gospodarske aktivnosti izvan vida šumarstva koje ne bi ugrozile potencijalni rast i razvoj ovih šuma. Naročito na brdskim površinama, moguće je određene od ovih površina ciljano koristiti za razvoj stočarstva te za montažu objekata za obnovljivih izvora energije. Pritom je potrebno paziti da takvo mješovito korištenje ovih površina opravdava viši gospodarski interes, odnosno da se ili ne umanjuje osnovni šumsko-gospodarski potencijal (kroz pretjeranu ispašu ili trajnu izgradnju) ili se dokazano utvrdi da korištenje ovih površina za drugačiju namjenu, dugoročno ostvaruje veću dobit i korist od one primarno šumarske. Pritom, svakako treba paziti i na dodatne uvjete ugrožavanja okoliša i prirode te spriječiti nepovratno mijenjanje izgleda krajobraza na gore. Dodatne gospodarske aktivnosti na ovim površinama povećat će opasnost od izbijanja požara.

1.28. Pregled naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina koji su nepristupačni

za prilaz vatrogasnim vozilima

Vatrogasni pristupi se najčešće poistovjećuju s javnim prometnicama. Obveza dvostranog pristupa uzduž objekta poistovjećuje se s dvostranim pristupom građevinskoj parceli.

U vatrogasnim pristupima trebamo razlikovati prilazne ceste za dolazak vozila do objekta te površine uzduž objekta koje su namijenjene za manevar vatrogasnih vozila (koja imaju veće gabarite).

U  gradskom, tj. užem urbanom dijelu Posušja putevi su dvosmjerni. U glavnoj gradskoj  ulici fra Grge Martića koja je jednosmjerna dozvoljeno je parkiranje putničkih vozila, tako da je slobodna samo jedna prometna traka za promet vozila pa tako i vatrogasnih vozila.

U zimskim uvjetima, radi  veličina sniježnih nanosa, parkiranh vozila te, ako se uzme u obzir, i konfiguracija terena može se utvrditi sljedeće:

Svi kvartovi u gradskoj zoni Posušja, a koji su definirani požarnim sektorima, pristupačni su za pristup vatrogasnim vozilima.

1.29. Pregled naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina u kojima nema

dovoljno sredstava za gašenje požara

Osnovno sredstvo za gašenje požara je voda. Sljedeća naselja u općini Posušje nemaju vodu za gašenje požara većim dijelom godine, a posebno u sušnom ljetnom razdoblju, ako izuzmemo čatrnjske kapacitete, to su:

- Sutina

- Poklečani

- Zagorje

- VIR

- Podbila

- Zavelim

1.30. Pregled sustava telefonske i radijske veze uporabljivih prilikom gašenja požara

Općina Posušje ima instaliranu  fiksnu i mobilnu telefonsku mrežu s ukupno 5 000 telefonskih priključaka.

Mobilnih telefona na prostoru općine Posušje  ima oko 10 000.

Pokrivenost prostora općine Posušje sa fiksnom i mobilnom telefonijom je oko 90 %, što je zadovoljavajući postotak.

Na  području općine Posušje trenutno je instalirano 15 baznih stanica koje su  u

funkciji za mobilne mreže.

1.31. Pregled operativnih centara civilne zaštite i profesionalnih vatrogasnih postrojbi,

koje se koriste u slučaju nastanka požara

Općina Posušje ima jedan operativni centar civilne zaštite i jednu profesionalnu

vatrogasnu postrojbu.

Komunikacija sa Centrom je na broj: 121 ili  039 681 985

Direktna komunikacija s profesionalnom vatrogasnom postrojbom je na broj 123  ili posredno preko operativnog centra na broj 121

1.32. Pregled broja požara i vrste građevina na kojima su nastali požari u posljednjih

10 godina

Tablica 15 - Pregled vrste građevina na kojima su nastali požari u posljednjih

10 godina

| 2004. godina |  |
| --- | --- |
| VRSTA POŽARA | BROJ POŽARA |
| Šumski požari | 9 |
| Trava i nisko raslinje | 11 |
| Vozila | 3 |
| Objekti | 8 |
| Gradsko odlagalište otpada | 7 |
| „Divlja“ odlagališta otpada | 0 |
| Prometne nezgode | 0 |

| 2005. godina |  |
| --- | --- |
| VRSTA POŽARA | BROJ POŽARA |
| Šumski požari | 21 |
| Trava i nisko raslinje | 14 |
| Vozila | 3 |
| Objekti | 7 |
| Gradsko odlagalište otpada | 5 |
| „Divlja“ odlagališta otpada | 2 |
| Prometne nezgode | 3 |

| 2006. godina |  |
| --- | --- |
| VRSTA POŽARA | BROJ POŽARA |
| Šumski požari | 21 |
| Trava i nisko raslinje | 22 |
| Vozila | 1 |
| Objekti | 9 |
| Gradsko odlagalište otpada | 5 |
| „Divlja“ odlagališta otpada | 0 |
| Prometne nezgode | 3 |

| 2007. godina |  |
| --- | --- |
| VRSTA POŽARA | BROJ POŽARA |
| Šumski požari | 54 |
| Trava i nisko raslinje | 31 |
| Vozila | 1 |
| Objekti | 5 |
| Gradsko odlagalište otpada | 0 |
| „Divlja“ odlagališta otpada | 2 |
| Prometne nezgode | 4 |

| 2008 godina |  |
| --- | --- |
| VRSTA POŽARA | BROJ POŽARA |
| Šumski požari | 57 |
| Trava i nisko raslinje | 39 |
| Vozila | 2 |
| Objekti | 0 |
| Gradsko odlagalište otpada | 0 |
| „Divlja“ odlagališta otpada | 2 |
| Prometne nezgode | 4 |

| 2009. godina |  |
| --- | --- |
| VRSTA POŽARA | BROJ POŽARA |
| Šumski požari | 11 |
| Trava i nisko raslinje | 17 |
| Vozila | 2 |
| Objekti | 3 |
| Gradsko odlagalište otpada | 3 |
| „Divlja“ odlagališta otpada | 1 |
| Prometne nezgode | 1 |

| 2010. godina |  |
| --- | --- |
| VRSTA POŽARA | BROJ POŽARA |
| Šumski požari | 10 |
| Trava i nisko raslinje | 17 |
| Vozila | 5 |
| Objekti | 10 |
| Gradsko odlagalište otpada | 7 |
| „Divlja“ odlagališta otpada | 3 |
| Prometne nezgode | 4 |
| Požar elektro ormarića | 1 |
| Poplava objekta | 3 |

| 2011. godina |  |
| --- | --- |
| VRSTA POŽARA | BROJ POŽARA |
| Šumski požari | 56 |
| Trava i nisko raslinje | 36 |
| Vozila | 0 |
| Objekti | 11 |
| Gradsko odlagalište otpada | 2 |
| „Divlja“ odlagališta otpada | 2 |
| Prometne nezgode | 4 |
| Kontejner za smeće | 1 |

| 2012. godina |  |
| --- | --- |
| VRSTA POŽARA | BROJ POŽARA |
| Šumski požari | 77 |
| Trava i nisko raslinje | 40 |
| Vozila | 3 |
| Objekti | 4 |
| Gradsko odlagalište otpada | 5 |
| „Divlja“ odlagališta otpada | 3 |
| Prometne nezgode | 0 |

| 2013.godina |  |
| --- | --- |
| VRSTA POŽARA | BROJ POŽARA |
| Šumski požari | 25 |
| Trava i nisko raslinje | 25 |
| Vozila | 1 |
| Objekti | 3 |
| Gradsko odlagalište otpada | 0 |
| „Divlja“ odlagališta otpada | 0 |
| Prometne nezgode | 1 |

| 2014. godina |  |
| --- | --- |
| VRSTA POŽARA | BROJ POŽARA |
| Šumski požari | 11 |
| Trava i nisko raslinje | 7 |
| Vozila | 0 |
| Objekti | 5 |
| Gradsko odlagalište otpada | 0 |
| „Divlja“ odlagališta otpada | 0 |
| Prometne nezgode | 8 |

Iz gore naveden statističkih podataka (materijalnih dokaza) vidljivo je da su požari na otvorenom najčešći na prostoru općine Posušje te da je na istim  registrirana najveća materijalna šteta.

Uzimajući u obzir gore nevdene podatke zaključiti je da se žurno moraju provesti mjere zaštite od požara, šuma i šumskih dobara, obučiti i opremiti dovoljan broj profesionalnih, dragovoljnih ili drugih vatrogasnih postrojbi, te da se mora imati konstantna koordinacija između civilne zaštite te uprave za šume radi organizacije, prevencije, i gašenja požara.

Velika opasnost i ugroženost, kao imaterijalna šteta od požara  može se očekivati na području stambenih objekata, na istima je bilo malo požara gledajući statističke podatke. Nužno je aktivnosti usmjeriti na zaštitu ovih objekata, sa posebnim naglaskom na prvu prventivnu fazu.

2. STRUČNA OBRADA PODATAKA

Stručna obrada podataka sadrži mišljenje o makropodjeli na požarne sektore i zone uz ocjenu osiguravaju li one sprječavanje širenja požara.

Na području općine Posušje, u granicama urbanog područja  na gradskom građevinskom zemljištu te  izvan urbanog područja,  identificirano je 8 požarnih područja ili požarnih sektora.

Cijelo područje općine Posušje je u smislu zaštite od požara podijeljeno u više požarnih sektora, kako bi se mogla izvršiti analiza urbanističko-građevinskih elemenata, gustoće izgrađenosti, pristupnih požarnih puteva i opasnosti za izbijanje požara.

Temeljem  analize konfiguracije terena, puteva i koncentracije gospodarskih objekata, lokacija na kojima su uskladištene veće količine zapaljivih tekućina i plinova, eksplozivnih materijala i drugih opasnih materijala, pregled prirodnih crpilišta vode koji se mogu upotrebljavati za gašenje požara, pregleda naselja i dijelova naselja u kojima su izvedene vanjske hidrantske mreže za gašenje požara, pregleda građevina u kojima povremeno ili stalno boravi veći broj osoba, pregleda lokacija i građevina u kojima se obavlja utovar i istovar zapaljivih tekućina, plinova i drugih opasnih stvari, pregled poljoprivrednih i šumskih površina, pregleda naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina koji su pristupačni za prilaz vatrogasnim vozilima, pregleda naselja, kvartova, ulica ili značajnijih građevina u kojima nema dovoljno sredstava za gašenje požara, mišljenje je da je pravilno izvršena podjela na požarne sektore.

2.1. Gustoća izgrađenosti unutar jednog požarnog sektora ili zone uz ocjenu

o postojećoj fizičkoj strukturi građevina s obzirom na širenje požara

2.2.   Požarni sektori

S ciljem postavljanja  što učinkovitijeg sustava organizacije protupožarne zaštite za cijeli prostor općine Posušje, potrebno je cijelo područje podijeliti na požarne sektore  na način da učinkovitost vatrogasnih intervencija bude što učinkovitija i što brža.

Budući da je ova procjena od ugroženosti podloga za plan zaštite od požara to podrazumijeva uklapanje svih mogućih izvora i potencijala u prevenciji i gašenju požara za slučaj izbijanja požara većih razmjera. U takvim situacijama nužno je angažirati veći broj ljudi na konkretnom terenu koji je zahvaćen požarom ili mu prijeti požar većih razmjera.

U tom kontekstu  ocijenjeno je da je najučinkovitiji način organiziranja za bilo koju potrebu javnog društvenog angažmana najbolje koristiti do sada uspostavljene sustave organizacije na terenu, a to je svima poznat sustav organizacije i funkcioniranja mjesnih zajednica.

Dakle, požarna područja ćemo postaviti u opsegu i granicama koje su po opsegu i granicama mjesne zajednice.

Pritom, treba istaknuti nužnost uvažavanja određenih prirodnih i drugih posebnosti pojedinih područja općine kao što je urbani gradski dio koji će u cijelosti biti promatran kao jedno požarno područje iako grad čine četiri mjesne zajednice.

Požarni sektor 1

Ovaj požarni sektor zauzima gradsko urbano područje izgrađenosti oko 60 %. Granice sektora čine: područje između sjeverne i južne gradske obilaznice, Dakle, sjeverna gradska obilaznica počevši od kružnog toka na Ričini do kružnog toka na Rastovačkom polju te dalje južnom obilaznicom od kružnog toka na Rastovačkom polju do kružnog toka na Ričini. Svi objekti unutar ove zone su od kvalitetnih građevinskih materijala (armirani beton i kameni materijali), od kojih je većina vatrootporno osim krovnih konstrukcija koje su zapaljive kao i kućnog namještaja, tako da se može konstatirati da im je vatrootpornost zadovoljavajuća. Potencijalno stradanje od požara je relativno malo uz blagovremenu vatrogasnu intervenciju djelomično stradanje krovišta. Objekti su postavljeni tako da čine niz uz ulice iza kojih se nalaze slobodne zelene površine (vrtovi, dvorišta, voćnjaci). Javni sadržaji zastupljeni na području ovog požarnog sektora su administracija i uprava. Prosječna katnost objekata je P+1. Prepreke širenju požara unutar požarnog sektora predstavljaju ulice, zatim zelene površine u gradu i između individualnih stambenih objekata. Kao dominantna funkcija u ovom sektoru se ističe stanovanje individualnog tipa. Intervencija na gašenju eventualnog požara u ovom sektoru nema otežavajućih okolnosti i nema nikakvih ograničenja u prostoru. Sektor je jako dobro premrežen ulicama što omogućava veliki protupožarni manevar u inervencijama gašenja požara. Najudaljenija točka sektora od Vatrogasne postrojbe je u okviru  do najviše pet minuta od trenutka prijema dojave o požaru. Ovaj sektor ima hidrantsku i vodoopskrbnu mrežu.

Požarni sektor 2

Požarni sektor 2 obuhvaća prostor MZ Osoje, MZ Batin i MZ Gradac južno do granice s Imotskim i Grudama, a sjeverno do sredine posuškog polja i južne gradske obilaznice. Izgrađenost sektora je oko 15 %. Kvaliteta objekata je visoke vatrootpornosti od kvalitetnih materijala i katnosti P+1. Teren na kojemu je sektor smješten karakterizira prostor bez nagiba uz nazočnost izdanačke šume i niskog raslinja te dio obradivih površina.  Većina objekata se nalazi uz prometnice i katnosti je P+1. Objekti su, također, od kvalitetnih materijala visoke vatrootpornosti niske požarne ranjivosti. U požarnom sektoru nazočna je vodovodna mreža i dobra komunikacijska pristupačnost vatrogasnom vozilu. U sektoru je nazočan i znatan broj gospodarskih objekata koji su izgrađeni od kvalitetnih vatrootpornih materijala, ali sadrži zapaljivi materijal, kao što je suho sijeno balirano ili nebalirano, što predstavlja prosječnu požarnu ranjivost. Nema naglašenih prirodnih ili umjetnih prepreka za širenje požara u ljetnom razdoblju kada je raslinje jako ranjivo na izbijanje požara. Kao dominantna funkcija i u ovom sektoru se ističe stanovanje individualnog tipa. Intervencija na gašenju eventualnog požara u ovom sektoru nema otežavajućih okolnosti i nema nikakvih ograničenja u prostoru. Sektor je dobro povezan ulicama što omogućava veliki protupožarni manevar u inervencijama gašenja požara. Najudaljenija točka sektora od Vatrogasne postrojbe je u okviru  do najviše petnaest minuta od trenutka prijema dojave o požaru. Ima vodoopskrbnu i hidrantsku mrežu.

Požarni sektor 3

Obuhvaća MZ Broćanac, Vranić, Cerove Doce i Konjovac južno do sredine Posuškog polja istočno do granice sa Širokim Brijegom, a sjeverno do granice s Tribistovom i Rakitnom. Izgrađenost sektora je oko 3 %. Kvaliteta objekata je visoke vatrootpornosti od kvalitetnih materijala i katnosti P+1. Nema naglašenih  prirodnih prepreka za širenje požara, osim puta Vranić – Cerovi Doci – Konjovac. Požarni sektor je jako velik s relativno malo naseljenosti s malo šumskih cesta u velikoj površini izdanačkih i mješovito izdanačkih privatnih šuma. Velike površine  niskog raslinja su pogodna okolnost za izbijanje šumskih požara u ljeto i  jesen. Najudaljenija točka sektora od Vatrogasne postrojbe je u  dometu 30 minuta od trenutka prijema dojave o požaru. Ima vodoopskrbnu mrežu i hidrantsku mrežu.

Požarni sektor 4

Požarni sektor četvrti obuhvaća MZ Čitluk i MZ Vinjane, južno do granice  s RH,  a sjeverno do puta Posušje – Tomislavgrad i do granice s MZ Vir i Zagorje.  Izgrađenost sektora je oko 5 %. Kvaliteta objekata je visoke vatrootpornosti od kvalitetnih materijala i katnosti P+1. Nema naglašenih prirodnih prepreka za širenje požara osim puta Posušje – Vir koji prolazi sredinom ovog požarnog sektora. Najudaljenija točka sektora od Vatrogasne postrojbe je u  dometu 20  minuta od trenutka prijema dojave o požaru. Ovaj sektor ima vodoopskrbnu i hidrantsku mrežu.

Požarni sektor 5

Požarni sektor 5 obuhvaća MZ Vir, MZ Zagorje, MZ Podbila i MZ Zavelim. Južno i zapadno se prostire do granice s RH, a sjeverno i sjeverozapadno do granice s tomislavgradskom općinom. Izgrađenost sektora je oko 4 %. Kvaliteta objekata je visoke vatrootpornosti od kvalitetnih materijala i katnosti P+1. Nema naglašenih  prirodnih prepreka za širenje požara osim regionalnih puteva Vir –Zavelim i Vir – Podbila te puta Vir – Zagorje, koji prolazi sredinom ovog požarnog sektora. Najudaljenija točka sektora od Vatrogasne postrojbe je u  dometu 35 minuta od trenutka prijema dojave o požaru. Karakteristika ovog požarnog sektora je velika šumska površina izdanačkih mješovitih šuma, kao i niskog raslinja osjetljivog na požar u ljetnim i jesenskim suhim vremenskim okolnostima. Ovaj sektor nema vodoopskrbnu mrežu niti hidrantsku mrežu.

Požarni sektor 6

Požarni sektor 6 obuhvaća MZ Rastovača i MZ Tribistovo, južno graniči s drugim požarnim sektorom do sredine posuškog polja. Mala prepreka širenju požara je put Mostar – Posušje – Tomislavgrad, a sjeverno do granice s Rakitnom. Izgrađenost sektora je oko 5 %. Kvaliteta objekata je visoke vatrootpornosti od kvalitetnih materijala i katnosti P+1. Na južnom rubu sektora su gospodarski objekti na Vicanovu Brigu koji imaju potencijal ranjivosti od požara. Nema naglašenih  prirodnih prepreka za širenje požara osim regionalnih puteva Posušje – Rakitno koji prolazi također sredinom ovog požarnog sektora. Najudaljenija točka sektora od Vatrogasne postrojbe je u  dometu 20  minuta od trenutka prijema dojave o požaru. Karakteristika ovog požarnog sektora je velika šumska površina izdanačkih mješovitih šuma  kao i niskog raslinja osjetljivog na požar u ljetnim i jesenskim suhim vremenskim okolnostima. U ovom sektoru nalazi se najveći vodozahvat akumulacijsko jezero Tribistovo koje se može koristiti za vodu za cisterne ili helikopterski zahvat, a sve to iz bočnog bazena za kupanje uz jezero Tribistovo. Direktni zahvati vode iz akumulacije Tribistovo nisu dozvoljeni  radi sanitarnih razloga jer je to jezero vode za piće, a iz jezera ima bočni ispust vode u bazen za kupanje koji ima dostatnu količinu vode za potrebe gašenja požara većih razmjera. Ovaj sektor ima vodoopskrbnu mrežu na svom južnom  dijelu kroz naselje Rastovača.

Požarni sektor 7

Požarni sektor 7 obuhvaća MZ Poklečani i MZ Sutinu sjeverno do granice s parkom prirode Blidinje. Izgrađenost sektora je oko 15 %. Kvaliteta objekata je visoke vatrootpornosti od kvalitetnih materijala i katnosti P+1. Ima puno gospodarskih objekata sa suhim sijenom u njima. Ima jednu  prirodnu prepreku za širenje požara, a to je potok Jelica i potok u sredini rakitskog polja, kao umjetna barijera, tj. regionalni put Posušje – Rakitno – Blidinje, koji prolazi sredinom ovog požarnog sektora. Najudaljenija točka sektora od Vatrogasne postrojbe je u  dometu 35  minuta od trenutka prijema dojave o požaru. Karakteristika ovog požarnog sektora je velika šumska površina izdanačkih mješovitih šuma  kao i niskog raslinja osjetljivog na požar u ljetnim i jesenskim suhim vremenskim okolnostima te velike površine pašnjaka i goleti oko ruba rakitske kotline. Ovaj požarni sektor nema vodoopskrbnu mrežu i nema hidranata. Ima na raspolaganju bunar Zminac iz kojeg se pumpom može crpsti dovoljna količina vode za protupožarne potrebe. U okviru ovog sektora je i najveći bazen visoke bukove šume Bosiljna. U blizini individualnih stambenih objekata prisutni su gospodarski objekti visoke otpornosti na požar.

Požarni sektor 8

Ovaj požarni sektor obuhvaća prostor parka prirode Blidinje kao naseljeno mjesto Masna Luka. Nema vodoopskrbnu mrežu ni hidrantsku, ali ima jezero Blidinje kao veliki vodozahvatni punkt za potrebe gašenja bilo koje vrste požara. Izgrađenost prostora je oko 1 %. Ima prirodnu barijeru za širenje požara, to je jezero Blidinje kao i regionalni put  Rakitno – Blidinje – Jablanica. Karakteristika ovog sektora je planina Čvrsnica i većina prostora kao golet i pašnjačka površina osjetljiva na izbijanje i širenje požara. U sektoru je oko 1 000 vikendica.

2.3. Katnost građevina i pristupnosti putevima i površina

za eventualne akcije evekauacije i gašenja

Požarni sektor br 1

Objekti u ovom požarnom sektoru su prosječne katnosti  P+1.  Rađeni su kao objekti u nizu, s više ulaza. Ima ukupno šest višestambenih jedinica s ukupno oko 100 stanova. Katnost višestambenih jedinica je P+4.

Intervencija na gašenju eventualnog požara na lokalitetima ovih stambenih jedinica ne bi bila otežana radi postojanja dobrih pristupnih protupožarnih prometnica (to su postojeće prometnice do i oko tih objekata) dovoljne  širine  za prolaz navalnog vatrogasnog vozila. Iz ovih objekata ne bi bio problem evakuacije stanara.

Požarni sektori br 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8

Kao dominantna funkcija u ovom sektoru se ističe stanovanje individualnog tipa, prosječne katnosti P+1 izgrađenih od kvalitetnih vatrootpornih materijala.

Intervencija na gašenju eventualnog požara na lokalitetima svih sektora kad su u pitanju naseljena mjesta ne bi bila otežana radi postojanja dovoljne širine puteva za prolaz navalnog vatrogasnog vozila. U ovim sektorima nema višestambenih objekata  iz kojih bi bio problem evakuacija  stanara.

Problem svih ovih sektora je nedovoljan broj protupožarnih šumskih puteva i puteva kroz pašnjačke i goletne površine koje pokrivaju preko 60 % površine.

2.4. Starost građevina i potencijalne opasnosti za izbijanje požara

U svim požarnim sektorima  većina građevina je „novijeg datuma“, izgrađene od nezapaljivog i visokovatrootpornog materijala, tako da su potencijalne opasnosti za izbijanje požara svedene na manju mjeru.

U seoskim područjima postoji veći broj gospodarskih objekata koji su izgrađeni od dobrih materijala dobre vatrootpornosti, ali koji u sebi sadrže visoko rizičan materijal neotporan na izbijanje požara, a to je suho sijeno. Požari su se događali uglavnom zbog nepažnje, a u vrlo rijetkim slučajevima uzrok požara je bio udar groma.

2.5. Stanje provedenosti mjera zaštite od požara u industrijskim zonama i ugroženosti

građevina izvan industrijskih zona

Industrijske zone su locirane pretežno van urbanih naselja, tako da iste ne ugrožavaju ta naselja.

Devet požarnih sektora i to: Zavelim, Podbila, Zagorje, Vir, Tribistovo, Cerovi Doci, Poklečani, Sutina i Masa Luka, ne posjeduju vanjsku hidrantsku mrežu, niti dovoljnu količinu vode za gašenje požara.

2.6. Stanje provedenosti mjera zaštite od požara za građevine istih namjena

na određenim područjima

Napomena;

Svaka građevina u odnosu na Zakonske i tehničke propise i lokaciju mora imati iste uvjete.

Stanje provedenosti mjera zaštite od požara za građevine istih namjena na određenim područjima nije isto na području općine Posušje iz sljedećih razloga:

Požarni sektori 1 –  4 su operativno pokriveni djelovanjem PVP Posušje, koja može s obzirom na

vrijeme od dojave požara do početka intervencije djelovati u roku od 5 do 25 minuta.

Požarni sektori od 4 do 8, nisu na istoj razini interventne operativne pokrivenosti, s obzirom da je

vrijeme djelovanja Vatrogasne postrojbe više od 25 minuta. A taj problem je posebno izražen za

poarni sektor 7 (Područje  od Rakitna do Masne Luke na Blidinju).

Iz pregleda stanja vodoopskrbne mreže i hidrantskih instalacija vidljivo je da požarni sektori 2, 5,

7 i 8 nisu opskrbljeni dovoljnom količinom vodom za gašenje požara, niti hidrantskom

instalacijom. U ovim sektorima je većina izdanačkih šuma i goleti adekvatne za izbijanje i širenje

požara. Čatrnje služe samo za tehnološke potrebe domaćinstva.

Gospodarski subjekti  u ovim požarnim sektorima, primjenjuju sve mjere zaštite od požara u

skladu sa Zakonom i Tehničkim propisima.

2.7. Stanje izvorišta vode i hidrantske instalacije za gašenje požara

Općina Posušje za sve svoje potrebe koristi vodni resurs akumulaciju Tribistovo.

U općem smislu, stanje vodoopskrbe u požarnim sektorima  1, 2, 3, 4,  i djelomično 6 je dobro, za razliku od sektora 5, 7 i 8 gdje nema vodoopskrbe ni hidrantske mreže.

Na području općine Posušje ima 9 naseljenih mjesta koja nemaju  vodovodnu mrežu, to su: Zavelim, Podbila, Vir, Zagorje, Tribistovo, Cerovi Doci, Poklečani, Sutina i Masna Luka.

Gospodarske zone su opskrbljene dovoljnim količinama vode kao hidrantskim priključcima tako da je u njima stanje instalacija dobro.

2.8. Zaključak 1

U cilju poboljšanja vatrootpornosti cijelog prostora općine potreno je na  razini općine Posušje, tj. na razini općinske Civilne Zaštite, a prema potrebama požarnih sektora 5, 7 i 8  za potrebnim količinama vode za gašenje požara, izradi poseban elaborat koji bi sadržavao:

- Način opskrbe ovih požarnih sektora vodom s preporukom privremenih i trajnih rješenja ovog

problema;

- Procijenjene potrebne količine vode.

Na osnovu naprijed navedenog može se utvrditi da polovica općine Posušje ima vodoopskrbne i hidrantske instalacije koje su zadovoljavajuće.

Naselja koja nemaju vodoopskrbnu mrežu nemaju hidrantske instalacije i značajnije su ugrožene od požara.

Potrebno je učiniti potrebne napore kako bi i ova područja imala vodoopskrbnu mrežu kako bi se umanjila opasnost od požara u ovim požarnim sektorima.

2.9. Stanje izvedenih distributivnih mreža energenata – električna energija

Uz stalan razvoj općine Posušje dolazi do veće potrebe  za razvojem infrastrukture pa se tako paralelno razvijaju infrastrukturni objekti posebno objekti za distribuciju energenata.

Na prostoru općine Posušje za sada postoji samo elektroenergetska mreža.

U planu je izgradnja i plinske distributivne mreže, ali radi još uvijek neizvjesnog roka izgradnje i funkcioniranja iste nismo je uključivali kao faktor u ovom trenutku u ovom dokumentu.

Na elektroenergetskim postrojenjima u distribuciji električne energije izvori opasnosti su sljedeći: neispravnost dalekovoda,  neispravnost transformatora, neispravnost visokonaponskih uređaja, ljudski nemar ili ljudska pogreška, prirodne i druge nesreće (potresi, udari groma, orkanski vjetar i oluje, eventualne terorističke diverzije itd.).

2.10. Zaključak:2

Može se zaključiti da je prostor općine Posušje  potpuno pokriven elektroenergetskom mrežom, pored ovog preko teritorija općine prolaze elektroenergetski vodovodi koji napajaju druge općine i županije te Dalmaciju.

Na svim elektroenergetskim objektima za distribuciju električne energije, trafostanicama te drugim elektroenergetskim objektima, potrebno je provoditi minimalno sve  predviđene mjere zaštita od požara, koje uključuju izradu procjena i planova  zaštite od požara.

Stanje izvedenih distributivnih mreža energenata je ZADOVOLJAVAJUĆE.

2.11. Stanje provedenih mjera zaštite od požara na šumskim i

poljoprivrednim površinama

Analizom  požara u  zadnjih 10 godina bilo je 722 različita požara. Analiza kaže kako je:

-      53   požara odnosi se na sijena, slamu, a što čini  7,3 %,

- 301 požar čine požari šuma, a što iznosi   41,68 %,

- 333  požara se odnosi na požare na otvorenom prostoru (strništa, živice, nisko rastinje i dr.), a što čini 46,1 %,

- 28   požara utvrđeno je kao ostalo i čini  3,8 %, a isto se može svesti pod požare koji se odnose na poljoprivredne i šumske površine.

Zaštita od požara na razini „Šumsko gospodarskog društva ŽZH“ područje Posušje odvija se preko službe za uzgoj i zaštitu i referenta za protupožarnu zaštitu, a sve u skladu s organizacijom i sistematizacijom radnih mjesta u poduzeću.

S obzirom da se 15 % šuma nalazi u privatnom vlasništvu, može se konstatirati da nema nikakve koordinirane i planske zaštite ovih šuma od požara.

Pod poljoprivrednim površinama nalazi se 12 800 ha, a što se odnosi na obradive poljoprivredne površine.

Iz samog broja požara koji se odnosi na šume i poljoprivredne površine može se zaključiti da isto nije zadovoljavajuće.

Dio požara koji se odnosi na šumske požare i požare štala, sijena, stambenih objekata i pomoćnih objekata je posljedica namjernog paljenja strništa i livada.

Iz naprijed navedenog  može se zaključiti da stanje provedenih mjera zaštite od požara na šumskim i poljoprivrednim površinama NE ZADOVOLJAVA normative zaštite od požara.

2.12. Uzroci nastajanja požara i širenja požara na već evidentiranim požarima

tijekom zadnjih 10 godina

Temeljem  podataka koji se odnose na razdoblje 2004. – 2014. godine može se utvrditi sljedeće:

Od ukupno 772 požara u zadnjih 10 godina:

-      4 požara se odnosi na industrijske objekte, a što u postotku iznosi  0,55 %.

- 10 požara se odnosi na druge poslovne objekte (prodavnice, skladišta), što čini 0,72 %,

- 23 požara se odnose na stambene objekte što čini   3,18 %,

- 53  požara odnose se na sijena, slamu, a što čini   7,34 %,

- 301 požara čine požari šuma, a što iznosi  41,68 %

- 331 požar se odnosi na požare na otvorenom prostoru (strništa, nisko rastinje i dr.), a što čini  45,84 %,

- 20 požara na vozilima, što čini 2,77 %

- 28  požara kategorizirano je kao ostalo i čini 3,87 %

najčešći uzroci požara su: namjerna paljevina (30 %), neispravne el. i druge instalacije  (5 %), građevinski nedostatci (oko 50%).

Iz navedene tablice i naprijed navedenog može se zaključiti:

- Uzroci požara koji se odnose na „neutvrđen uzrok požara“ i „namjerna paljevina“ se odnose na poljoprivredne površine i šumske požare, što čini 86% svih požara.

- Uzroci požara koji se odnose na  više drugih razloga 14 %, odnosi se na požare koji su izazvani neispravnim dimnjacima, nepažnjom, lošim instalacijama i slično.

2.13. Broj profesionalnih i dragovoljnih vatrogasnih postrojbi

Na području općine Posušje djeluje vatrogasna postrojba koja  ima 6 profesionalnih dobro uvježbanih vatrogasaca.

S obzirom na to da je nadležnost općine, a sukladno članku 16. Zakona o zaštiti od požara vatrogastva  da: organizira i provodi zaštitu od požara iz nadležnosti općine, organizira profesionalnu vatrogasnu postrojbu općine za gašenje požara te osigurava kadrovske, materijalne, tehničke i druge uvjete koji su potrebni za uspješno i učinkovito funkcioniranje te postrojbe, u skladu s ovim Zakonom i propisima općine.

Općinska služba civilne zaštite, na području zaštite od požara i vatrogastva, vrši poslove:

obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje Profesionalne vatrogasne postrojbe općine i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta potrebnih za učinkovit rad i funkcioniranje te postrojbe i u tim pitanjima ostvaruje suradnju sa županijskom upravom civilne zaštite.

Trenutno broj vatrogasaca ne može zadovoljiti potrebe vatrogasne potrebe općine Posušje s obzirom na to da se na njenom prostoru događaju dva do tri požara dnevno (proljeće – jesen).

Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu je predviđeno da, općina i pravne osobe i druge institucije mogu materijalno i na drugi način pomagati  DVD  u opremanju i obavljanju njihovih zadaća  iz njihove nadležnosti koji su utvrđeni u čl. 81. i 82. navedenog Zakona.

2.14. Zaključak:3

Podaci o uzrocima požara su precizni i vjerodostojni. Na temelju ovih podataka vidljivo je da se ispravnim preventivnim mjerama u borbi protiv izbijanja i širenja požara može jako puno utjecati na smanjenje broja požara. Preporučuje se intenzivna edukacija stanovništva pogotovo mladih i djece.

3. PRIJEDLOG TEHNIČKIH I ORGANIZACIJSKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI SE OPASNOSTI OD NASTAJANJA I ŠIRENJA POŽARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUĆU RAZINU

Prijedlog tehničkih i organizacijskih mjera

Prijedlog tehničkih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se opasnost od nastajanja i širenja od požara smanjila na najmanju moguću razinu.

Opće mjere za zaštitu od požara

- izbor lokacije i dispozicija građevina, kao i izbor materijala, uređaja, instalacija i konstrukcija

koje će se spriječiti ili svesti na najmanju mjeru mogućnosti izbijanja i širenja požara;

- izgradnja prilaznih cesta i prolaza za vatrogasna vozila i tehniku;

- izgradnja požarnih stepeništa i pomoćnih izlaza;

- osiguranje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara;

- organiziranje promatračko-dojavne službe, izrade i održavanja protupožarnih prosjeka i cesta,

osiguranje opreme i sredstava za gašenje šumskih požara te druge mjere zaštite od požara na

otvorenom prostoru;

- zabrana uporabe otvorene vatre i drugih izvora paljenja na mjestima i prostorima gdje bi zbog

toga moglo doći do požara:

- izbor i održavanje tehnoloških procesa i uređaja kojim se osigurava sigurnost protupožara;

- postavljanje uređaja za javljanje, gašenje i sprječavanje širenja požara, uređaja za mjerenje

koncentracije zapaljivih i eksplozivnih plinova, para ili prašine u zraku i drugih uređaja na

nadzor sigurnih odbijanja tehnoloških procesa;

- održavanje i naziv ispravnosti uređaja i instalacija čija neispravnost može utjecati na nastanak i

širenje požara;

- obuka svih zaposlenih osoba i građana u praktičnoj uporabi aparata za gašenje početnog požara,

kao i drugih priručnih sredstava i opreme za gašenje požara.

Opće mjere dužni su provoditi svi vlasnici i korisnici građevina i prostora koji koriste u svom radu.

4. PROCJENA UGROŽENOSTI  OD POŽARA PRAVNIH  OSOBA

Civilna Zaštita općine Posušje, odnosno Općina Posušje sukladno članku 16. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu utvrđuje procjenu ugroženosti od požara, kao i program razvoja zaštite od požara i vatrogastva iz nadležnosti općine, u okviru procjene ugroženosti, odnosno programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.

Također, u skladu s člankom 26. Zakona o zaštiti od požara, Županija ZH je dužna donijeti Zakon o zaštiti od požara.

Načelnici za područje općina, organiziraju zaštitu od požara, vode brigu o uspješnom provođenju i poduzimaju mjere za unaprjeđenje zaštite od požara.
Zaštita od požara na području općina organizira se u skladu s planom zaštite od požara, kojeg usvaja općinsko vijeće, a donosi se na osnovu procjene ugroženosti od požara.

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu («Službene novine Federacije BiH», broj: 64/09),  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u veljači 2011. godine donijela Metodologiju za izradu procjene ugroženosti od požara.

Sastavni dio Procjene ugroženosti općine Posušje su  i Procjene ugroženosti pravnih osoba, koji istu treba izraditi.

Nakon izrade Procjene ugroženosti pravne osobe su dužne da jedan primjerak iste dostave Službi civilne zaštite općine Posušje.

5. ZAKLJUČAK

Potrebno je više snage uložiti u preventivan pristup problematici zaštite i spašavanja, tj. zaštiti od požara. Ovakav pristup značajno smanjuje ukupan rizik od nastajanja požara, čime se smanjuje broj vatrogasnih intervencija na godišnjoj razini.

Plansko-organizacijske mjere su ključan faktor u preventivnoj borbi protiv požara jer se najprije temeljitom procjenom prepoznaju potencijalne krizne točke za nastajanje eventualnih požara, a zatim se planiraju preventivne opće mjere zaštite od požara koje smanjuju mogućnost njegovog nastanka, odnosno u slučaju nastanka omogućuju brzu i efikasnu intervenciju vatrogasnih postrojbi.

Rad sa stanovništvom, a pogotovo s djecom, ima velik utjecaj na sprječavanje i širenje požara, „usađivanje“ znanja o opasnostima od požara najmlađim kategorijama društva stvara se jedan temelj za budući svjestan razvoj osoba koje će prije svega štititi svoje okruženje, a time i cijeli sustav. Preporučujemo da se i u individualnim stambenim objektima osigura određeni broj vatrogasnih aparata kako bi se mogli u što kraćem roku ugasiti početni požar. Također, preporučujemo ugradnju aktivnih sustava od zaštite od požara, prvenstveno sustava za ranu dojavu požara na svim objektima od posebnog značaja za općinu Posušje, isto tako potrebno je osposobiti hidrantsku mrežu, reparirati ili zamijeniti neispravne hidrante, a na lokacijama predviđenim za hidrante iste ih postaviti, pored ovoga potrebno je izraditi plan proširenja hidrantske mreže prema prostorima na kojima ih nema.

Šumama na teritoriju općine Posušje kojima gazuje Hrvatsko šumsko gospodarsko društvo treba donijeti procjenu ugroženosti šuma od požara. Požari koji su se događali u prethodnom razdoblju najčešće su bili na šumskim područjima i na otvorenom prostoru, stoga je potrebno obratiti pažnju na mjere zaštite od požara za otvoreni prostor te adekvatno opremiti vatrogasne postrojbe za gašenje ovakvih požara.

6.  MJERE, NAČIN IZRADE, USKLAĐIVANJA, AŽURIRANJA I ČUVANJA

PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA

Mjere zaštite od požara donesene su na temelju procjene ugroženosti od požara za područje općine Posušje. Mjere koje su donesene ovom procjenom obvezne su za sva državna tijela, institucije, pravne osobe te druga društva koja su dio sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, kao i drugih institucija u čijoj su nadležnosti poslovi i mjere koje doprinose sustavu zaštite ljudi i materijalnih dobara.

Primjena donesenih mjera zakonska je obveza, na temelju Zakona o zaštiti požara i vatrogastva (Službene novine FBiH 64/9) te neprimjenjivanje ovih mjera nosi zakonom propisane sankcije.

Način izrade procjene ugroženosti

Izrada procjene ugroženosti rađena je na temelju Metodologije za  izradu procjene ugroženosti od požara (Službene novine FBiH 8/11) te drugih relevantnih podzakonskih akata.

Usklađivanje procjene ugroženosti od požara

Usklađivanje procjene ugroženosti vrši se u slučajevima ako su u procjeni ugroženosti više razine utvrđene određene obveze za nižu razinu vlasti i vrši se na način što se procjena ugroženosti Općine usklađuje s procjenom ugroženosti Županije u cijelosti.

U cilju usklađivanja procjene, Županijska uprava civilne zaštite je dužna izvod iz procjene ugroženosti u odnosu na pitanja koja se odnose na općinu dostaviti u službu civilne zaštite u Općini, u skladu s točkom 21. Metodologije za izradu procjene za ugroženosti od požara.

Donošenje  i usvajanje

Procjenu ugroženosti od požara donosi i usvaja Općinsko vijeće na prijedlog Načelnika.

Ažuriranje

Usvojena procjena ugroženosti podliježe obveznoj analizi najmanje jednom godišnje, pri čemu se ocjenjuje potreba njenog ažuriranja i dogradnje, ako su na području za koje je donesena procjena ugroženosti nastupile određene promjene koje bitno utječu na promjenu procijenjenog stanja, ažuriranje procjene vrši se odmah nakon saznanja za nastupanje tih promjena ili ako su se stekli uvjeti za njeno ažuriranje na temelju dodatnih prikupljenih podataka koji mijenjaju status procjene.

Ažuriranje procjene vrši se na isti način i po postupku koji je predviđen za izradu i donošenje procjene ugroženosti po odredbama točke 12. – 20. Metodologije za izradu procjene o ugroženosti.

Arhiviranje

Procjena ugroženosti arhivira se kao poseban dokument uz plan zaštite spašavanja u službi civilne zaštite Općine jer je sastavni dio procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća za područje Općine.

- GRAFIČKI PRILOZI

- Karta općine Posušje sa ucrtanim granicama požarnih područja

Pripremu  i samu izradu procjene ugroženosti od požara na prostoru općine Posušje  izvršila je radna grupa imenovana od strane Općinskog načelnika (Rješenjem o imenovanju radne grupe za izradu procjene ugroženosti od požara, plana zaštite od požara  te plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, broj: 01-99/15 od 10.2.2015. godine)

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

OPĆINA POSUŠJE

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-44-108/15						                    PREDSJEDNIK

Posušje, 2.9.2015. godine						           Ivan Lončar

Podaci kao podloga za  statističku procjenu rasta stanovništva preuzeti sa službene stranice posuškog dekanata. Ovi podaci su najvjerodostojniji jer se po župama ima najrealnij pregled pučana.

Prema OCED metodologiji ruralno područje se smatra područje koje ima ispod 150 stanovnika na kvadratni kilometar.